대단원 3 부록

# 부록 A. 후보 모델 용어집 (25종)

스크리닝에 사용한 25종을 계열별로 정의와 이 문제에서의 적합성을 함께 정리한다. 모르고 쓰는 위험을 없애기 위한 참조다. 괄호 안 수치는 별도 언급이 없으면 로짓 공간의 held-out 검증 RMSE다.

## 선형 계열 (8종)

Linear 1차(OLS)는 입력의 1차 결합으로 출력을 적합하며 오차제곱합을 최소화한다. 해석성이 가장 좋고 외삽에서 추세를 연장하므로 최종 배포 모델로 채택했다. PLS(부분최소제곱)는 입력을 반응과 상관이 높은 잠재변수로 투영한 뒤 회귀하는 방법으로 공선성에 강하지만, 입력이 세 개뿐이라 1차 선형과 결과가 같다. Ridge 1차는 계수 크기에 L2 벌점을 준 선형으로 규제 이득이 미미하다(0.0223). Ridge Poly2는 2차 다항 특성에 L2 규제를 더한 것으로 검증 RMSE는 최저(0.0193)이지만 B/P 5.9, 곧 탐색 범위 4–6 안에서 기울기 부호가 반전되어 기각했다. Poly 2차는 규제 없는 2차 다항으로 Ridge Poly2와 유사하되 규제가 없어 덜 안정하고, Poly 3차는 고차 과적합으로 붕괴한다(0.377). Lasso는 L1 벌점으로 계수를 0으로 밀어 변수선택을 수행하는데 입력이 세 개뿐인 본 문제에는 과해 과소적합한다(0.036). ElasticNet은 L1과 L2를 혼합한 절충안이나 여기서는 이점이 없다.

## 거리·커널 계열 (4종)

SVR(linear)은 ε-무감도 손실을 쓰는 선형 서포트벡터 회귀로 선형과 유사하나 약간 열등하다(0.0235). SVR(RBF)는 RBF 커널의 비선형 SVR로 국소 비선형은 잡아내지만 외삽에 부적합하고 하이퍼파라미터에 민감하다. KNN은 k-최근접이웃의 출력 평균을 반환하는 순수 국소·비모수 방법이라 학습 범위 밖에서는 최근접값을 복사해 외삽에 실패한다. GaussianProcess는 불확실성을 정량화하는 가우시안 과정 회귀지만 소표본과 커널 설정에 민감해 본 문제에서는 가장 나쁜 축에 속한다(0.164).

## 신경망 계열 (3종)

은닉층 구성이 각각 (16,), (64,64), (128,128)인 다층 퍼셉트론 세 종을 시험했다. 대표본·고차원에서 강점이 있는 방법이지만 입력 세 개의 소표본 문제에서는 과적합과 불안정을 보이며 선형에 밀린다(0.037–0.052).

## 트리·앙상블 계열 (9종)

DecisionTree는 단일 회귀트리로 구간별 상수 근사를 하며 외삽 시 상수가 되고 부정확하다(0.101). RandomForest(Breiman 2001)는 트리 배깅 앙상블로 분산을 줄이지만 범위보존 성질 때문에 365 °C에서 예측이 고정되고 압력강하의 물리 방향 검사도 통과하지 못한다. ExtraTrees는 분할점까지 무작위화한 변형으로 같은 약점을 가진다(0.079). GradientBoosting(Friedman 2001)은 이전 트리의 잔차를 순차 트리로 보정하는 부스팅으로 강력하지만 트리 기반이라 외삽에서 고정된다(0.079). HistGradientBoosting은 히스토그램 기반의 대규모·고속 구현으로 동일한 고정 문제를 보이고(0.094), AdaBoost는 오차가 큰 표본을 가중하는 적응 부스팅이나 약학습기가 트리라 같은 외삽 한계를 갖는다(0.108). XGBoost(Chen & Guestrin 2016)는 2차 근사·정규화·병렬화를 더한 구현으로 표 데이터의 표준으로 통하지만 역시 365 °C에서 고정되고(0.083), CatBoost(Prokhorenkova 2018)는 순서형 부스팅으로 목표 누출을 줄인 구현이나 동일한 고정과 함께 선형의 네 배 오차를 보인다(0.093). LightGBM(Ke 2017)은 히스토그램과 리프중심 성장으로 속도를 높인 구현으로 트리 밴드 한가운데에 위치한다(0.088).

## 기준선 (1종)

Dummy는 항상 학습 평균을 예측하는 모델로 스크리닝의 하한을 정한다(0.185).

## 유명 부스팅 세 종의 직접 검증

평판이 높은 XGBoost·LightGBM·CatBoost는 어느 것도 동류로 대표시키지 않고 셋 다 나머지 22종과 똑같은 규약으로 실제 적합했다(타깃 logit(X), 튜닝과 승자 선택은 블록 20%, 성능은 10/13–16 학습에 대한 held-out 10/17–18). 이들은 모두 Gradient Boosting(Friedman 2001)의 최적화·정규화 변형으로, 얕은 트리를 순차로 쌓아 이전 단계의 잔차를 줄여가는 방식이다.

결과는 트리 계열의 구조적 한계를 그대로 재현했다. 배포 모델인 Linear 1차의 held-out RMSE 0.02099에 견주어 XGBoost는 0.08269(3.9배), LightGBM은 0.08803(4.2배), CatBoost는 0.09267(4.4배)이다. 더 중요한 것은 외삽이다. 학습 데이터의 최고 입구온도는 349.98 °C인데 케이스 스터디는 365 °C를 요구하고, 세 모델 모두 27점 격자의 아홉 개 온도 슬라이스 전부에서 365 °C 예측이 350 °C 예측과 소수점 끝자리까지 같았다. 트리는 학습 범위 밖에서 마지막 잎 값을 유지하는 범위보존 구조라 온도를 15 °C 올려도 반응하지 않는다. 온도 단조성 0/9라는 결과도 여기서 나온다(335에서 350 °C 구간은 통과하지만 350에서 365 °C 구간이 평평해 증가가 성립하지 않는다). 같은 조건에서 선형은 350 °C 대비 +0.207에서 +0.284만큼 예측이 올라가며 온도 단조성 9/9를 통과한다. 압력강하에서도 결론은 같아 held-out RMSE가 XGBoost 0.342, LightGBM 0.625, CatBoost 1.033으로 선형(0.191)에 밀렸고, B/P 증가가 ΔP 감소로 이어지는 물리 방향 검사를 셋 다 통과하지 못했다(3/9·6/9·3/9, 선형은 9/9로 §3.4.4에서 F1을 탈락시킨 것과 같은 검사다).

이는 튜닝 부족의 문제가 아니다. 하이퍼파라미터 격자를 XGBoost 54조합, CatBoost 27조합으로 넓혀 다시 돌려도 블록 20%가 고르는 조합과 held-out 값이 그대로였다. 규약을 어기고 held-out을 미리 본 뒤 사후에 최적을 골라도 — 정당한 절차가 아니며 상한만 확인한 것이다 — XGBoost 0.08005, CatBoost 0.08161로 여전히 선형의 약 네 배다. 트리를 더 키운다고 고쳐지는 문제가 아니라 범위 밖으로 나가지 못하는 구조의 문제이기 때문이다.

## 물리검사 실측 — 25종 전부

예측 고정을 트리 계열의 성질로 유추하지 않고 27점 격자에서 후보 25종 전부에 대해 직접 측정했다. 온도 단조는 (총유량, B/P)의 아홉 개 슬라이스에서 335에서 350, 365 °C로 갈 때 전환율이 증가하는지를, 고정은 365 °C 예측이 350 °C 예측과 1e-12 이내로 같은 슬라이스 수를 센 것이다. 결과를 보면 선형 7종(Poly 3차 제외)과 SVR(linear), MLP 3종은 온도 단조 9/9에 고정 0/9로 범위 밖에서도 추세를 연장한다. 반대로 트리 9종은 XGBoost·LightGBM·CatBoost를 포함해 예외 없이 온도 단조 0/9에 고정 9/9다. SVR(RBF)는 0/9와 0/9로 커널이 데이터에서 멀어지면 평균으로 회귀하고, GaussianProcess도 2/9로 같은 평균 회귀를 보인다. KNN은 7/9이지만 범위 밖에서 최근접 이웃이 고정되는 성질 때문이며, Poly 3차는 6/9로 고차 과적합 탓에 단조성까지 붕괴한다. Dummy는 상수 예측이라 0/9와 9/9가 자명하게 나온다. 요컨대 정확도 상위를 독점한 선형 계열이 물리검사에서도 유일하게 온전하며, 트리 9종의 고정은 계열 공통의 구조적 성질임이 측정으로 확인되었다. 유추로 남긴 후보는 없고 25종 전부가 측정값이다.

# 부록 B. 참고문헌

Breiman, L. (2001). Random Forests. Machine Learning, 45(1), 5–32. — 랜덤포레스트 정의와 범위보존 성질.

Friedman, J. H. (2001). Greedy Function Approximation: A Gradient Boosting Machine. Annals of Statistics, 29(5), 1189–1232. — Gradient Boosting(XGBoost 등의 원형).

Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. KDD ’16, 785–794. — XGBoost 정의(2차 근사·정규화·병렬화).

Ke, G., Meng, Q., Finley, T., Wang, T., Chen, W., Ma, W., Ye, Q., & Liu, T.-Y. (2017). LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree. Advances in Neural Information Processing Systems 30. — LightGBM 정의(히스토그램·리프중심 성장).

Prokhorenkova, L., Gusev, G., Vorobev, A., Dorogush, A. V., & Gulin, A. (2018). CatBoost: unbiased boosting with categorical features. Advances in Neural Information Processing Systems 31. — CatBoost 정의(순서형 부스팅).

Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). The Elements of Statistical Learning (2nd ed.). Springer. — 트리(§9)·랜덤포레스트(§15), 외삽 한계와 편향·분산.

Bhosekar, A., & Ierapetritou, M. (2018). Advances in surrogate based modeling, feasibility analysis, and optimization: A review. Computers & Chemical Engineering, 108, 250–267. — 공정설계 대체모델 개관과 선정 기준.

McBride, K., & Sundmacher, K. (2019). Overview of Surrogate Modeling in Chemical Process Engineering. Chemie Ingenieur Technik, 91(3), 228–239. — 화학공정 대체모델의 유형과 선택.

von Stosch, M., et al. (2014). Hybrid semi-parametric modeling in process systems engineering: Past, present and future. Computers & Chemical Engineering, 60, 86–101. — 물리와 데이터의 하이브리드 모델링(§3.6 맥락).

Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (Revised ed.). Holden-Day. — ARIMA 정식화의 표준 원전(§3.1.1 제외 근거).

Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long Short-Term Memory. Neural Computation, 9(8), 1735–1780. — LSTM 원전(§3.1.1 제외 근거).

Kalman, R. E. (1960). A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems. Journal of Basic Engineering, 82(1), 35–45. — 상태공간·칼만필터 원전(§3.1.1 제외 근거).

선형회귀와 정규화(Ridge·Lasso·ElasticNet), PLS의 표준 인용은 Hastie 외(2009)로 갈음한다.

# 부록 C. 물리 입력의 L1 통계 교차검증

입력의 선정 결정은 물리·공정 논리에 근거해 대단원 2가 수행하였고, 이 부록의 L1 통계 교차검증은 대단원 3의 방법 검증에 해당한다. 물리로 고른 입력을 통계 절차로 독립 재확인해 그 선택이 견고함을 보이는 것이 목적이다.

후보는 일곱 종으로 TT-1006, FT-1004, 총유량, FRC-1004, TT-1004, FT-1001, FT-1300을 두었고, 캠페인 LOCO 교차검증에 표준화·무가중·seed 42를 적용했다. Lasso와 ElasticNet을 병행했고 결과가 일치한다. 전환율에서는 ElasticNet의 최적 l1_ratio가 1로 수렴해 Lasso와 동일하고, ΔP에서는 최적 l1_ratio가 0.3인 혼합이지만 선택된 변수 집합과 held-out RMSE(0.1066)가 Lasso와 같다. 아래 표는 두 방법의 공통 결과다.

표 C1. 교차검증 최적 α에서의 표준화 계수 (0은 탈락)

| 변수 | 전환율 X | ΔP |
| --- | --- | --- |
| TT-1006 | +0.0923 | +0.278 |
| FT-1004 (프로펜) | +0.0354 | +0.396 |
| 총유량 | +0.0228 | +1.570 |
| FT-1001 | +0.0057 | +0.050 |
| TT-1004 | 0 | +0.352 |
| FRC-1004 | 0 | 0 |
| FT-1300 | 0 | 0 |
| 유량 승자 · 계수비 | 프로펜 · 1.55배 | 총유량 · 3.97배 |

α 표기: 재현 스크립트는 교차검증 α를 두 가지로 산출한다. 조밀한 LassoCV의 α는 전환율 7.88e-05·ΔP 1.56e-04이고, 폴드별로 다시 계산한 희소한 α는 전환율 9.12e-04·ΔP 7.20e-03이다. 위 표는 후자 기준이며, 선택 패턴(0과 비0)과 유량 승자·계수비는 두 기준에서 동일하고 계수 절대값 차이는 전환율 0.002 이하·ΔP 0.08 이하다.

타깃별로 서로 다른 유량이 선택되었고 그 방향이 물리와 일치한다. 전환율은 프로펜유량을, ΔP는 총유량을 1순위로 골랐다. FRC의 계수가 0인 것은 후보에 비율을 재구성할 수 있는 잉여 벤젠량 변수(총유량 또는 벤젠유량)가 함께 있을 때뿐이며, 배포 좌표계인 [한 유량 + 비율]로 다시 돌리면 FRC가 유지된다(계수 전환율 +0.137, ΔP −0.323). 삭제검사에서도 FRC는 필수다(표 C2).

표 C2. 삭제검사 — 물리 3변수 중 하나를 제거할 때 held-out 오차 배수

| 제거 변수 | 전환율 | ΔP |
| --- | --- | --- |
| 입구온도 (TT-1006) | ×7.2 | ×3.8 |
| 유량 (프로펜 / 총유량) | ×4.5 | ×34 |
| 비율 (FRC-1004) | ×2.1 | ×1.7 |

기준: 부록 C 전체가 L1 재현 스크립트와 같은 변환 없는 X와 r0 라벨로 계산되어 있다. §3.4·§3.5의 배포 라벨(r1)·로짓 기준과 다르므로 배수를 직접 비교하지 말 것 — 로짓 기준으로 다시 재면 ×11.7·×5.9·×2.8이다. r0와 r1을 교체한 대조는 L1 스크립트에 있으며 선택된 변수 집합과 순위가 동일하다(계수 차 0.004 이하).

세 변수 모두 필수이며 군더더기가 없다. 반대로 후보 일곱 종을 전부 넣으면 교차검증이 오히려 악화된다(전환율 두 배, ΔP 18% 증가).

표 C3. 누출 시연 — 압력을 후보에 추가한 경우

| 항목 | 전환율 + 압력 | ΔP + 압력 |
| --- | --- | --- |
| 압력 선택 여부 | 탈락 (계수 0) | 선택 (PT-1100 −27.08 / PT-1004 +7.23) |
| held-out 변화 | 0.0341 → 0.0314 (−8%) | 0.191 → 0.000005 (붕괴) |

ΔP 라벨 정의(PT-1004 − 25 kPa − PT-1100)를 그대로 복원한 정보 누출이다. 통계 절차는 이를 스스로 막지 못했고, 막은 것은 물리 판단이다. 붕괴는 ΔP에 한정되며 전환율에서는 압력이 탈락한다. 덧붙여 TT-1004를 ΔP에 넣으면 held-out이 0.191에서 0.158로 17% 좋아 보이지만, 고유정보가 0.1%에 불과한 총유량의 그림자여서 새로운 신호가 아니고 케이스 스터디에서 독립적으로 지정할 수도 없으므로 배제했다. 전환율에서는 개선조차 없다(0.02099에서 0.02110).

표 C4. 순열 중요도 — 모델-불문 3차 재확인

| 입력 | 전환율 X: ΔRMSE (정규화) | ΔP: ΔRMSE (정규화) |
| --- | --- | --- |
| 입구온도 TT-1006 | 0.188 (74.3%) | 0.576 (13.5%) |
| 유량 (프로펜 / 총유량) | 0.046 (18.3%) | 3.543 (83.2%) |
| 비율 FRC-1004 | 0.019 (7.5%) | 0.140 (3.3%) |

조건: held-out 10/17–18, 10/13–16 재적합, 60분 블록 셔플 200회 — §3.4·§3.5와 동일 규약.

각 입력을 섞었을 때 예측 RMSE가 얼마나 나빠지는지로 매긴 모델-불문 중요도이며, 순위가 물리 판단 및 L1(표 C1의 표준화 계수: 전환율은 TT-1006이 +0.0923으로 최대, ΔP는 총유량이 +1.570으로 최대)과 일치한다. 전환율은 온도가 최상위, ΔP는 총유량이 최상위다. 기준 RMSE는 전환율 0.021, ΔP 0.191로 §3.5.4의 성능표와 같은 값이다. 상관이 가장 큰 쌍을 같은 블록 순서로 함께 섞은 grouped 셔플(전환율 0.047, ΔP 3.38)이 개별값과 정합해 공선성 왜곡이 없으며(입력 쌍 |corr| ≤ 0.51), 배포 in-sample 전 구간으로 반복해도 순위가 같다(전환율 온도 56%, ΔP 총유량 85%).

한계도 밝혀 둔다. LOCO 교차검증은 직교실험이라 의도적으로 가혹하므로 그 절대값을 성능으로 인용하지 않으며, 성능은 held-out 기준을 쓴다. LC-1001과 FT-1001의 제어 배선은 상관 −1.0에서 역추론한 것으로 도면으로 확인하지 않았다.

# 보충자료. 전환율 스크리닝 25종 전체

본문 §3.4.2의 상위권 표에 대응하는 전체 목록이다. 표 S1a는 변환 없는 공간, 표 S1b는 로짓 공간의 결과다.

표 S1a. 변환 없는(raw) 전환율 스크리닝 25종 (held-out RMSE 오름차순)

| 순위 | 모델 | 계열 | RMSE | 예측 최대 X | 365 °C 거동 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SVR(linear) | 거리·커널 | 0.03357 | 1.379 | 추세 연장(X>1) |
| 2 | Linear 1차 | 선형 | 0.03565 | 1.388 | 추세 연장(X>1) |
| 3 | PLS | 선형 | 0.03565 | 1.388 | 추세 연장(X>1) |
| 4 | Ridge 1차 | 선형 | 0.03565 | 1.388 | 추세 연장(X>1) |
| 5 | Lasso | 선형 | 0.03583 | 1.387 | 추세 연장(X>1) |
| 6 | ElasticNet | 선형 | 0.03608 | 1.386 | 추세 연장(X>1) |
| 7 | MLP(128,128) | 신경망 | 0.04346 | 1.348 | 추세 연장(X>1) |
| 8 | Ridge Poly2 | 선형 | 0.04705 | 1.444 | 추세 연장(X>1) |
| 9 | Poly 2차 | 선형 | 0.05889 | 1.396 | 추세 연장(X>1) |
| 10 | KNN | 거리·커널 | 0.07695 | 0.843 | 외삽 실패 |
| 11 | HistGradientBoosting ● | 트리 | 0.08129 | 0.840 | 상수 고정 |
| 12 | ExtraTrees ● | 트리 | 0.08226 | 0.843 | 상수 고정 |
| 13 | LightGBM ◆● | 트리 | 0.08333 | 0.842 | 상수 고정 |
| 14 | GradientBoosting ● | 트리 | 0.09778 | 0.840 | 상수 고정 |
| 15 | XGBoost ◆● | 트리 | 0.09779 | 0.844 | 상수 고정 |
| 16 | RandomForest ● | 트리 | 0.10032 | 0.850 | 상수 고정 |
| 17 | DecisionTree ● | 트리 | 0.10041 | 0.855 | 상수 고정 |
| 18 | CatBoost ◆● | 트리 | 0.10091 | 0.841 | 상수 고정 |
| 19 | AdaBoost ● | 트리 | 0.10683 | 0.820 | 상수 고정 |
| 20 | MLP(16,) | 신경망 | 0.16360 | 1.932 | 발산(X>1) |
| 21 | GaussianProcess | 거리·커널 | 0.16736 | 0.844 | 범위 밖 회귀 |
| 22 | Dummy(평균) ● | 기준선 | 0.18754 | 0.587 | 평균값 |
| 23 | MLP(64,64) | 신경망 | 0.20065 | 1.855 | 발산(X>1) |
| 24 | SVR(RBF) | 거리·커널 | 0.24915 | 0.842 | 범위 밖 회귀 |
| 25 | Poly 3차 | 선형 | 0.72260 | 2.367 | 과적합 붕괴(X>1) |

변환 없는 공간에서 정확도 상위를 차지한 선형형·MLP·다항 모델은 예측 최대가 모두 1을 넘어 [0,1] 제약을 위반한다. [0,1]을 지키는 것은 트리·KNN·가우시안 과정처럼 정확도가 낮은 모델뿐이며, 이것이 로짓 변환을 도입한 이유다(표 S1b).

표 S1b. 로짓 전환율 스크리닝 25종 (held-out RMSE 오름차순)

| 순위 | 모델 | 계열 | 검증 RMSE | 학습범위 밖(365 °C) 거동 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ridge Poly2 | 선형 | 0.01929 | 추세 연장 |
| 2 | Linear 1차 (채택) | 선형 | 0.02099 | 추세 연장 |
| 3 | PLS | 선형 | 0.02099 | 추세 연장 |
| 4 | Poly 2차 | 선형 | 0.02111 | 추세 연장 |
| 5 | Ridge 1차 | 선형 | 0.02232 | 추세 연장 |
| 6 | SVR(linear) | 거리·커널 | 0.02353 | — |
| 7 | ElasticNet | 선형 | 0.02925 | 추세 연장 |
| 8 | Lasso | 선형 | 0.03636 | 추세 연장 |
| 9 | MLP(128,128) | 신경망 | 0.03680 | — |
| 10 | MLP(16,) | 신경망 | 0.04527 | — |
| 11 | MLP(64,64) | 신경망 | 0.05171 | — |
| 12 | SVR(RBF) | 거리·커널 | 0.05873 | 범위 밖 불안정 |
| 13 | ExtraTrees ● | 트리 | 0.07877 | 상수 고정 |
| 14 | KNN | 거리·커널 | 0.07894 | 외삽 실패 |
| 15 | GradientBoosting ● | 트리 | 0.07940 | 상수 고정 |
| 16 | XGBoost ◆● | 트리 | 0.08269 | 상수 고정 |
| 17 | LightGBM ◆● | 트리 | 0.08803 | 상수 고정 |
| 18 | CatBoost ◆● | 트리 | 0.09267 | 상수 고정 |
| 19 | HistGradientBoosting ● | 트리 | 0.09371 | 상수 고정 |
| 20 | RandomForest ● | 트리 | 0.09970 | 상수 고정 |
| 21 | DecisionTree ● | 트리 | 0.10052 | 상수 고정 |
| 22 | AdaBoost ● | 트리 | 0.10810 | 상수 고정 |
| 23 | GaussianProcess | 거리·커널 | 0.16397 | 범위 밖 불안정 |
| 24 | Dummy(평균) ● | 기준선 | 0.18537 | 평균값 |
| 25 | Poly 3차 | 선형 | 0.37714 | 과적합 붕괴 |

기호: ◆ sklearn 외부 패키지(xgboost 3.4.0 · lightgbm 4.7.0 · catboost 1.2.10) · ● 365 °C 예측이 350 °C와 동일(27점 격자 실측, 트리 9종과 Dummy 해당). 로짓 공간에서는 모든 모델의 예측이 [0,1] 안에 든다. 계열 구성은 선형 8 · 신경망 3 · 거리·커널 4 · 트리 9 · 기준선 1이다.