ML 개발 시행착오 전 과정

왜 "로짓 1차 선형"에 도달했는가

쿠멘 공정 반응기 ML 대리모델

작성: 김지훈  ·  2026-07-24

이 문서의 목적은 성공의 기록이 아니라 실패의 기록이다.

최종 결과에 이르기까지 시도했다 폐기·정정한 모든 방향을 남긴다.

# 1. 개요

쿠멘 공정의 반응기 R-1100은 단열·촉매 충전 반응기이나 반응속도식이 미지(Unknown)이다(Appendix B Table 5). 정상 상태에서 출구 밀도(AT-1100)로 전환율을 알 수 있지만, 현재 플랜트에서 밀도계는 측정 불가하다(Appendix A). 따라서 측정 가능한 입력만으로 프로펜 전환율(0~1)을 예측하는 ML 대리모델을 만드는 것이 과제다.

최종 선택 조합: 입력 3종(반응기 입구온도 TT-1006, 프로펜 유량 FT-1004, 벤젠/프로펜 질량비 FRC-1004) · 재순환 불순물(큐멘) 0 mol% 가정 · 표본 가중치 없음 · 로짓 변환 후 1차 선형 회귀. 검증셋 쿠멘 생산량 오차 3.19%.

성능이 전 대안 중 최고이면서, 역변환(시그모이드)이 출력을 구조적으로 [0,1]에 가둬 물리 상한 위반을 원천 차단한다.

# 2. 라벨 생성 — SRK 상태방정식

라벨(전환율)은 반응기 출구 밀도(AT-1100)를 SRK(Soave-Redlich-Kwong) 상태방정식으로 역산해 만들었다. 단일 반응이므로 출구 조성의 자유도는 전환율 X 하나이며, 'X를 가정 → 출구 조성 → SRK로 밀도 계산'을 수행하고 그 밀도가 실측 AT-1100과 일치하는 X를 이분법(Brent)으로 찾는다.

SRK를 쓴 이유는 두 가지다. (1) 대회가 지정한 열역학 모델이 SRK VLE이므로(Appendix B Table 1) 라벨이 AVEVA 시뮬레이터와 정합된다. (2) SRK는 실제 기체의 압축인자(Z)를 반영해 고압 기상 밀도를 정확히 재현한다. 결과적으로 bracket 실패(전환율을 0부터 1까지 아무리 바꿔도 계산 밀도가 실측 밀도에 도달하지 못해, 해를 감싸는 구간을 못 잡는 것)가 0건이었고, AVEVA X[PROPENE]와 오차 0.0004%로 일치했다.

## 2.1 성분 구성·재순환 판단

- 프로판 4성분 포함: 프로판은 불활성이나 총몰수·밀도에 기여. 무시하면 약 −4.84% 편향 → 벤젠·프로펜·프로판·큐멘 4성분 유지.

- 재순환 r0/r1 두 벌: 재순환 큐멘 조성을 모르므로 0 mol%(r0)와 1 mol%(r1) 두 라벨을 생성해 비교. 평균 차이 0.0097(작음).

## 2.2 독립 검증 3종 (순환논증 회피)

밀도로 만든 라벨을, 라벨 생성에 전혀 쓰지 않은 독립 센서로 교차 검증했다.

| 검증 | 독립 센서 / 방법 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 단열 에너지수지 | TT-1006, TT-1100 (온도차) | +0.9956 |
| 쿠멘 물질수지 | FT-1201 (제품 유량) | 전체 −0.001% |
| 노이즈 바닥 | 입력 고정 구간(10/14) | σ 0.003068 |

# 3. 변수 선택의 시행착오

- 단순 상관 기각: 라벨 X는 밀도를 SRK로 역산한 값이라, 밀도 정의에 들어가는 변수(출구 T·P)와 정의상 높은 상관을 갖는다. 이는 인과가 아닌 허위 상관이며 상관 순 선택은 누수를 자초한다.

- 인과 기반 선택: 전환율을 결정하는 원인만 사용 — 입구온도·프로펜유량·질량비. 모두 반응기 입구에서 출력보다 앞서 정해진다.

- 압력의 딜레마: 물리적으로 필요하나 유량과 공선(상관 0.9988)이라 정보 중복. 넣어도 개선이 미미(RMSE 약 0.0008).

- 누수 점검: 라벨에 쓰인 PT-1100과 안 쓰인 PT-1004의 성능이 사실상 동일 → 누수가 아니라 압력 정보 일반의 기여로 확인.

최종: 압력의 기여가 공선성으로 무효화되고 누수 소지를 원천 회피하므로, 압력 없는 입력 3종을 확정했다.

# 4. 모델 탐색의 시행착오 (핵심)

선형 × GBR × 입력조합 × 라벨 × 가중치 = 24조합을 기본 하이퍼파라미터(학습으로 정해지지 않아 사람이 미리 정해야 하는 설정값)로 비교했다. 기본 설정에서 선형이 GBR을 약 2.6배 앞섰다.

## 4.1 결정적 발견 — 외삽 문제

학습셋 입구온도 최댓값은 349.977°C, 350°C 이상 데이터는 0행이다. 그런데 케이스 스터디는 365°C까지 요구한다 — 15°C 폭이 학습범위 밖 외삽 구간이다.

| 입구온도 | 1차 선형 | GBR |
| --- | --- | --- |
| 356°C | 1.021 (X>1 위반) | 0.846 |
| 365°C | 1.274 (불가능) | 0.846 (평탄화) |

- 트리 계열(GBR·RandomForest 등 6종): 350°C부터 상수로 평탄화. max_depth(결정나무 한 그루의 최대 깊이 — 클수록 복잡한 관계를 잡지만 과적합) 조정으로도 해결 불가한 구조적 한계.

- 1차 무처리 선형: 356°C부터 X>1 물리 위반.

핵심 통찰: 케이스 스터디가 학습범위 밖 예측을 요구하는 이상, 외삽 거동은 정확도만큼 중요한 선택 기준이다.

## 4.2 총 17개 기법 비교

| 기법 | 쿠멘% | 외삽 거동 | 탈락 사유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 로짓 1차 (채택) | 3.03 | 선형·유계 | 성능 최고 |
| 1차+하드클립 | 4.30 | 클립(원시 1.27) | 위반 은폐 |
| Ridge / Lasso | 4.2~4.3 | 클립 의존 | 정규화 무익 |
| 2차 다항 / 로짓 2차 | >17 | 곡률 발산 | 좁은 구간 |
| GBR/RF/ExtraTrees | 11~14 | 평탄화 | 트리 외삽 |
| HistGBM / KNN | 13~21 | 평탄화 | 외삽 한계 |
| SVR / GPR / MLP | 27~93 | 평균회귀/발산 | 커널 열세 |
| 입력변환 1/T | 3.44 | 유계 | 공선 무효 |

# 5. 개선 시도와 그 실패

- 2차 다항: 발산. 학습 온도구간(약 30°C)이 좁아 2차항이 잡음을 학습하고 외삽에서 증폭.

- 물리 입력변환(1/T, 1/유량): 전부 악화(3.19→3.44%). 좁은 온도범위 탓 T와 1/T 상관 −0.9999로 공선 → Arrhenius 곡률이 안 드러남.

- SVR/GPR 공정 재평가: 스케일링·설정 조정 후에도 26~93%. 커널 모델이 학습 밖에서 평균으로 회귀하는 구조적 성질.

결론: 모델 구조로는 로짓 1차가 실질 최선이며, 남은 개선은 전체 재학습(데이터 범위 확대)뿐이다.

# 6. 채택 모델(로짓 1차)의 한계

로짓 1차가 전 대안 중 최고 성능이지만, 완벽하지 않다. 정직하게 세 가지 한계를 기록한다.

(1) 잔여 비선형 — 양 끝을 완벽히 못 따라감. 실제 전환율-온도 관계는 S자 곡선인데, 로짓 변환이 그 곡선을 상당히 폈어도 양 끝의 급한 휘어짐까지 완벽히는 못 따라간다. 아래 그림처럼 저전환에서는 과대예측(+2.1%), 고전환에서는 과소예측(−3.0%)하며, 오차의 부호가 뒤집힌다. 최대 오차는 355~360°C 고온·고전환 구간에서 발생한다.

그림. (좌) 예측 vs 실제 — 대각선이 완벽. 저전환은 위로(과대), 고전환은 아래로(과소) 벗어난다. (우) 오차가 저전환 +에서 고전환 −로 부호 반전(빨간 선). 로짓이 S자 양 끝을 다 못 잡는다는 증거.

(2) 고전환 구간 데이터 희소. 검증셋에서 전환율 0.95 이상인 데이터가 9개뿐이라, 케이스 스터디 고온(365°C) 구간의 예측 신뢰도가 특히 낮다.

(3) 외삽의 정량 정확도는 검증 불가. 365°C는 학습범위 밖이다. 로짓은 물리 상한(365°C에서 0.968 < 1)은 지키지만, 그 0.968이라는 값이 정량적으로 정확한지는 확인할 데이터가 없다. '물리적으로 타당함'과 '정량적으로 정확함'은 다르며, 이 구간은 후자를 보장하지 못한다.

한계의 근원은 공통이다: 반응속도는 본래 Arrhenius형(온도 지수의존) 비선형인데, 운전범위가 좁아(330~360°C) 국소 선형근사가 잘 맞은 것이다. 이 세 한계는 모델 구조가 아니라 데이터 범위와 밀도의 문제이며, 근본 해결에는 고온·고전환 운전 데이터의 추가 확보가 필요하다.

# 7. 시뮬레이션 통합의 시행착오

- 시도 1 — X[PROPENE]에 방정식 직접: "equation has error". X[PROPENE]는 솔버의 결과 변수라 방정식 좌변에 못 놓는다.

- 시도 2 — Xrxn[1] 상수식: 역시 실패.

해결 — 스트림 몰유량으로 반응량 지정: 전환율을 직접 대입하는 대신 '반응한 프로펜 몰유량'을 정합한다. X[PROPENE] spec을 해제한 뒤:

"R-1100_in".Fc[PROPENE] − "R-1100_out".Fc[PROPENE]

= ONNX.y[1] * "FCV-1004_out".Fc[PROPENE]

좌·우변 모두 '반응한 프로펜 몰유량'으로, ONNX 전환율(신선 프로펜 기준)과 AVEVA 전환율(입구=신선+재순환 기준)의 기준 차이를 반응량 수준에서 일치시킨다. 성분 몰유량(Fc)을 직접 쓰므로 단위 변환 상수가 불필요하며, 이것이 결과 변수 X[PROPENE]에 쓰려던 실패를 해결한 핵심이다.

정정한 판단: 초기에 'ONNX 출력을 X[PROPENE]에 대입하면 순환참조가 생긴다'고 우려했으나, AVEVA가 방정식 기반 동시 솔버라 진척도 방정식 하나로 처리 가능함을 확인해 해소했다.

- ONNX export(방법 A): 시그모이드를 ONNX 그래프에 내장해 곧바로 전환율(0~1) 출력. Python 예측과 ONNX 출력이 최대 3.5e-07 차이로 일치. r0/r1 두 파일 export 완료.

# 8. 정정한 판단 목록 (정직성 기록)

처음 판단을 세운 뒤 데이터로 확인해 뒤집은 것들이다. 이 목록 자체가 '결론을 데이터에 종속시켰다'는 증거다.

| 처음 판단 (가설) | 데이터 확인 후 정정 |
| --- | --- |
| 1/T Arrhenius 변환이 유망할 것 | 악화(3.19→3.44%). T·1/T 공선으로 무효 |
| 2차 다항이 곡률을 잡아 나을 것 | 발산(17.5%). 좁은 학습구간 탓 |
| 노이즈 바닥이 성능 하한 근거 | 진단용 지표로 격하. 성능은 쿠멘 오차로 |
| ONNX→X[PROPENE] 대입은 순환참조 | 처리 가능. 동시 솔버+진척도 방정식 |
| 상관 높은 변수를 입력으로 | 기각. 허위 상관 → 인과 기반 선택 |
| GBR은 튜닝하면 나아질 것 | 격자탐색 제외. 외삽 평탄화는 구조적 |
| 압력을 넣으면 성능이 오를 것 | 소폭에 그침. 유량과 공선(0.9988) |

최종 채택 근거: 성능 최고 + 물리 [0,1] 구조적 보장 + 17기법이 열세임을 데이터로 실증