3. ML-반응기 대체 모델 개발

3.1 학습 문제 정의

3.1.1 지도학습·회귀 문제로의 정식화

본 장이 개발하는 반응기 대체모델은 각 운전 시점의 실측값을 입력으로 받아 그 시점의 결과 지표를 예측하는 함수다. 학습 자료는 각 시점의 운전 실측값을 입력으로, 그로부터 산출한 라벨을 출력으로 하는 입력–출력 쌍의 집합으로 구성된다. 입력과 정답 출력이 짝을 이루어 주어지므로 이 문제는 지도학습(supervised learning)에 해당하며, 라벨 없이 자료의 내부 구조만으로 군집을 형성하는 비지도학습(unsupervised learning)의 범주에는 속하지 않는다.

예측 대상은 반응 성능과 압력강하 두 가지이며, 각 대상의 출력 후보 물리량 — 반응 성능의 경우 전환율 또는 출구밀도·출구온도, 압력강하의 경우 ΔP — 은 모두 연속량이다. 따라서 이 가운데 어느 후보를 대표 출력으로 택하든, 본 문제는 이산적 범주를 판별하는 분류(classification)가 아니라 연속값을 추정하는 회귀(regression)로 정식화된다. 즉 출력의 구체적 선정(§3.1.2)에 앞서, 문제의 성격은 지도학습 기반 회귀로 확정된다.

3.1.2 출력의 선정

반응 성능과 압력강하 각 모델의 출력 후보는 2장에서 선정한 입력·출력 세트로 주어진다. 반응 성능 모델은 두 출력 후보 중 하나를 택하는 문제이며, 압력강하 모델은 출력이 ΔP 하나로 정해진다.

반응 성능의 출력 후보는 전환율 X와, 출구밀도(AT-1100)·출구온도(TT-1100)의 조합 두 가지다. 이 가운데 전환율 X를 대표 출력으로 택한다. 전환율이 반응 진행 정도를 규정하는 단일한 근본 자유도인 반면, 출구밀도와 출구온도는 전환율과 유량·압력에 의해 결정되는 종속 상태량이기 때문이다. 출구온도는 단열 반응열을 통해 전환율에 수반되고(단열 온도상승과 전환율의 상관 0.97, 입구온도와 전환율로부터의 회귀 설명력 R²=0.96), 출구밀도는 상태방정식에 의해 정해져 사실상 압력을 따라간다(출구밀도와 출구압의 상관 0.996, 전환율·출구온도·출구압으로부터의 회귀 설명력 R²=0.997). 따라서 전환율만 예측하면 밀도와 온도는 보존식과 상태방정식으로 복원되지만, 밀도와 온도를 직접 예측하면 출력이 둘로 늘어날 뿐 아니라 어느 실제 전환율에도 대응하지 않는 — 즉 수지를 만족하지 않는 — 밀도·온도 조합이 산출될 위험이 있다. 밀도와 온도가 모두 전환율에서 파생되는 종속량인 이상, 전환율을 대표 출력으로 삼는 것이 타당하다.

압력강하 모델의 출력은 ΔP 하나다. 반응기 출구압 PT-1100은 독립적인 후보가 아니라 PT-1100 = P1 − ΔP의 관계에 따라 ΔP로부터 계산되는 종속량이다(P1은 플로우시트가 산출한다).

두 모델은 입구온도(TT-1006)와 비율(FRC-1004)을 공유하며, 오직 유량 항에서만 갈린다. 반응 성능은 프로펜 유량을, 압력강하는 총 질량유량(FT-1003 + FT-1004)을 취한다.

3.2 데이터 사용 방식

3.2.1 가중 방식 — 보통최소제곱(무가중)의 채택

회귀 계수는 잔차 제곱합을 최소화하여 적합한다. 관측 출력을 yᵢ, 모델 예측을 ŷᵢ라 할 때 각 행에 가중 wᵢ를 부여하면 목적함수는 Σ wᵢ(yᵢ − ŷᵢ)²로 쓰인다. 모든 행에 동일한 가중(wᵢ = 1)을 두는 경우가 보통최소제곱(OLS)이고, 행마다 다른 가중을 두는 경우가 가중최소제곱(WLS)이다. 두 방식의 차이는 어떤 데이터를 더 신뢰하여 적합을 그쪽으로 끌어당길 것인가에 있다.

운전 데이터에는 입력이 계단 변화한 직후의 과도(transient) 구간이 포함되어 있어, 이 구간을 덜 반영하도록 WLS로 낮은 가중을 부여하는 방안을 검토하였다. 그러나 본 장은 OLS를 채택한다. 근거는 두 가지다. 첫째, 과도 구간의 점은 잘못된 값이 아니다. 대체모델은 입력에서 출력으로 가는 정적 함수이며, 과도 구간의 관측치는 참값이 시간에 따라 이동하는 도중의 상태일 뿐이다. 이러한 점은 입출력 관계선의 한쪽으로 치우치지 않고 그 주위에 고르게 흩어지므로, 동일한 가중으로 포함하더라도 적합을 특정 방향으로 편향시키지 않는다. 둘째, 가중 방식은 과도·정상 구간을 가르는 판정 기준처럼 데이터만으로 정당화하기 어려운 가정 파라미터를 필연적으로 요구한다. 이러한 파라미터는 데이터만으로 그 값을 확정할 수 없어, 도입하면 모델이 검증 불가능한 가정에 좌우된다. 따라서 추가 가정이 필요 없는 OLS를 택하고 WLS는 채택하지 않는다.

3.2.2 캠페인 단위 분할

학습 데이터를 나눌 때는 무작위 분할 대신 캠페인(운전 일자) 단위 분할을 사용한다. 1분 간격으로 기록된 시계열은 자기상관이 매우 커서, 학습 구간에서 잔차의 1분 지연 자기상관이 압력강하 0.9997, 전환율 0.993에 이른다. 인접한 두 행이 사실상 동일한 정보를 담는다는 뜻이다. 이러한 데이터를 무작위로 섞어 나누면 거의 같은 시점이 학습셋과 held-out 셋 양쪽에 배분되어 데이터 누출(data leakage)이 발생하고, 성능이 실제보다 부풀려진다. 이를 방지하기 위해 한 캠페인은 통째로 한쪽에만 배정한다.

이 원칙에 따라 10월 13–16일의 네 캠페인(1,924행)을 학습셋으로 삼아 모델 계수를 적합하고, 10월 17–18일 캠페인(661행)을 held-out 셋으로 두어 계수 적합에는 전혀 사용하지 않는다. 최종 성능 지표(RMSE·R²·MAE)는 이 셋에서 산출한다. 다만 이 held-out 셋은 §3.5의 모델 계열 비교에도 참조되므로, 계수 적합에서만 배제되었을 뿐 모델 선택에는 관여한다. 즉 완전히 독립적인 시험셋이 아니라 검증과 시험의 역할을 겸한 셋이다. 데이터가 적고 최종 선형 모델에 조정할 하이퍼파라미터가 없어 학습·검증·시험의 3분할 대신 학습·held-out 2분할을 택했으며, 이 때문에 보고하는 성능이 held-out 기준임을 밝혀 둔다.

한편 10월 12일 캠페인(481행)은 단일 정상상태 해를 반복 기록한 자료로, 출구 계열의 고유값이 사실상 하나뿐이어서 일반화 성능을 잴 수 없다. 따라서 성능 평가가 아니라 파이프라인의 정합성을 확인하는 고정 검산점(앵커)으로만 사용한다(검산 결과 전환율 X=0.609로 일치).

3.2.3 입력의 최소성과 통계적 교차검증

각 모델의 입력은 물리·공정 논리에 근거하여 세 변수로 최소화하였다(선정 근거는 2장). 본 절에서는 이 선택을 공학적 지식에 의존하지 않는 두 독립 절차 — L1 통계적 변수선택과 모델 비의존적 순열 중요도 — 로 재확인한다.

입력을 최소로 유지하는 이유는 세 가지다. 첫째, 과적합을 피하기 위해서다. 시계열 자기상관이 강하여, 잔차가 탈상관되는 블록길이(전환율 47분·압력강하 71분)로 환산하면 유효 독립표본 수는 명목 1,924행이 아니라 약 41개·27개에 불과하다. 이처럼 실질 표본이 적을 때 변수를 늘리면 모델이 신호가 아니라 특정 캠페인의 우연에 맞춰진다. 실제로 후보 일곱 변수를 모두 투입하면 캠페인 단위 교차검증 오차가 물리 3변수 대비 전환율 약 1.9배, 압력강하 약 1.2배로 오히려 악화한다. 둘째, 배포 가능성 때문이다. 케이스 스터디는 온도·유량·비율만 지정하므로, 그 밖의 변수는 배포 시점에 독립적으로 값을 지정할 수 없다. 셋째, 해석성과 수치 안정성 때문이다. 입력이 적을수록 계수 해석과 물리적 단조성 점검이 쉽고 솔버 수렴이 안정된다(ESL 2009; Bhosekar & Ierapetritou 2018).

통계적 교차검증은 L1 정규화 변수선택(Lasso·ElasticNet)으로 수행하였다. 캠페인 단위 교차검증(leave-one-campaign-out), 표준화, 무가중 조건에서 후보에 프로펜 유량과 총유량을 함께 넣어 어느 유량이 선택되는지 관찰하였다. 그 결과 통계 절차는 전환율에서 프로펜 유량을(총유량 계수의 1.55배), 압력강하에서 총유량을(프로펜 유량 계수의 3.97배) 각각 1순위 유량으로 선택하여, 물리 논리로 고른 입력과 일치하였다. 세 물리 변수에 대한 삭제검사에서는 어느 하나를 제거해도 held-out 오차가 약 1.7배에서 34배까지 악화하여, 세 변수가 모두 필수임이 확인되었다. 곧 선택한 입력은 최소이자 충분한 집합이다.

다만 통계적 선택만으로 충분하지 않은 경우도 드러났다. 압력 변수를 후보에 넣으면 통계 절차가 압력강하 모델에서 이를 선택하는데, 이는 압력강하 라벨이 압력 실측값으로 정의된 데 따른 정보 누출을 그대로 복원한 것이다. 통계 절차 자체는 이 누출을 막지 못하며, 막는 것은 물리적 판단이다. 변수선택의 세부 수치와 누출 시연은 부록 C에 정리하였다.

이상의 L1 변수선택은 선형 계수의 크기에 근거한 판정이므로, 계수 가정에 의존하지 않는 순열 중요도(permutation importance)로 한 번 더 교차하였다. 순열 중요도는 배포 모델에 각 입력을 무작위로 섞어 넣었을 때 예측오차(RMSE)가 증가하는 폭으로 그 입력의 기여를 측정한다. 시계열 자기상관을 고려하여 단순 행 단위가 아니라 60분 블록 단위로 200회 섞어 산출하였다(held-out 셋, §3.5·§3.6과 동일 기준). 그 결과 전환율에서는 입구온도(정규화 중요도 74%)·프로펜 유량(18%)·비율(8%) 순으로, 압력강하에서는 총유량(83%)·입구온도(14%)·비율(3%) 순으로 나타나 물리 논리 및 L1 선택과 동일한 순위를 보였다. 입력들 사이의 상관이 낮고(|상관| ≤ 0.51) 상관쌍을 함께 섞은 경우에도 순위가 바뀌지 않아, 공선성에 의한 왜곡은 없다. 곧 물리적 선정, L1 통계선택, 모델 비의존적 순열 중요도의 세 경로가 모두 같은 결론에 수렴한다(부록 C 표 C4).

3.3 후보 모델군

반응기 대체모델의 후보로 지도 회귀 계열 다섯을 놓고, 전환율에 대하여 총 스물두 종을 동일한 조건에서 비교하였다. 각 계열의 구조적 특성은 다음과 같으며, 이 특성은 정확도뿐 아니라 학습 범위를 벗어난 구간에서의 거동과 해석 가능성을 함께 좌우한다.

선형 회귀 계열은 입력의 1차 결합(필요 시 다항 확장)으로 출력을 적합한다. 계수가 곧 각 입력의 기여를 나타내어 해석이 쉽고, 학습 범위를 벗어나더라도 적합된 추세를 그대로 연장한다. 1차 선형, 부분최소제곱(PLS), Ridge, 계수에 벌점을 주어 일부를 0으로 수축시키는 Lasso·ElasticNet, 그리고 2·3차 다항이 여기에 속한다.

거리·커널 계열은 표본 사이의 거리나 커널을 통해 국소 구조에 반응한다. 선형 서포트벡터회귀(SVR), RBF 커널 SVR, k-최근접이웃(KNN), 가우시안 과정이 이에 해당한다. 국소 패턴을 포착하는 데에는 강하지만 학습 범위 밖에서는 거동이 불안정하며, 특히 KNN은 범위를 벗어난 입력에 대하여 가장 가까운 학습점의 값을 그대로 복사한다.

신경망 계열은 다층 퍼셉트론(MLP)으로, 은닉층 구성을 달리한 세 모형을 두었다. 대표본·고차원 환경에서 복잡한 비선형을 유연하게 근사하는 것이 강점이다.

트리·앙상블 계열은 입력 공간을 구간으로 분할하여 비선형을 포착한다. 단일 회귀트리와 랜덤포레스트, ExtraTrees, 그래디언트 부스팅, 히스토그램 부스팅, AdaBoost가 포함된다. 비선형 표현력은 크지만 구조적으로 범위보존(range preservation) 성질을 지녀, 학습 범위를 벗어난 입력에 대한 예측이 경계의 마지막 학습값으로 고정(clamp)된다(Breiman 2001; Friedman 2001; ESL 2009).

기준선으로는 항상 학습 평균을 예측하는 Dummy 모형을 두어 스크리닝의 하한 기준으로 삼았다.

한편 속도식·압력식 형태에 계수를 적합하는 물리기반 회귀는 위 스물두 종에 포함되지 않는다. 이 계열은 압력강하 모델에서 선형과 별도로 비교하였으며(§3.5.3), 전환율은 로짓-선형이 [0,1] 범위와 온도 단조성을 이미 내장하므로 통계 계열 비교만으로 충분하였다.