부록 C. 물리 입력의 L1 통계 교차검증

물리·공정 논리로 고른 입력(전환율 [TT-1006, 프로펜유량, FRC-1004] / 압력강하 [TT-1006, 총유량, FRC-1004])을, 공학 지식을 배제한 L1 정규화 변수선택으로 독립 재확인한 결과를 정리한다. 후보는 두 모델 공통으로 일곱 종[TT-1006, 프로펜유량(FT-1004), 총유량, FRC-1004, TT-1004, FT-1001, FT-1300]을 두었고, 캠페인 단위 교차검증(leave-one-campaign-out), 폴드별 표준화, 무가중, 난수 시드 42 조건에서 Lasso와 ElasticNet을 병행하였다. 두 방법의 결론은 일치한다. 전환율은 ElasticNet의 최적 l1_ratio가 1.0으로 수렴하여 사실상 순수 Lasso와 같고, 압력강하는 l1_ratio가 0.3이지만 선택 변수와 held-out 오차가 Lasso와 동일하다.

표 C1. 교차검증 최적 정규화 세기에서의 표준화 계수 (0 = 탈락)

| 변수 | 전환율 X | 압력강하 ΔP |
| --- | --- | --- |
| TT-1006 | +0.0923 | +0.2776 |
| 프로펜유량(FT-1004) | +0.0354 | +0.3956 |
| 총유량 | +0.0228 | +1.5704 |
| TT-1004 | 0 | +0.3520 |
| FT-1001 | +0.0057 | +0.0500 |
| FRC-1004 | 0 | 0 |
| FT-1300 | 0 | 0 |
| 1순위 유량 (대안 대비 계수비) | 프로펜유량 (총유량의 1.55배) | 총유량 (프로펜유량의 3.97배) |

같은 후보와 같은 절차에서 통계 절차가 타깃별로 서로 다른 유량을 1순위로 선택하였고, 그 방향(전환율=프로펜유량, 압력강하=총유량)이 물리 선택과 일치한다. 물리 지식을 절차에 넣지 않고 얻은 결과이므로 독립적인 교차검증이라 할 수 있다. FRC-1004가 0으로 탈락하는 것은 후보에 비율을 재구성하는 잉여 벤젠량 변수(총유량 또는 벤젠유량)가 함께 있을 때에 한하며, 이는 비율 = 벤젠/프로펜이라는 재매개화의 결과일 뿐 중요도가 낮다는 뜻이 아니다. 배포 좌표계인 [한 유량 + 비율]로 다시 적합하면 FRC-1004는 유지되고, 다음의 삭제검사에서도 필수로 판정된다.

표 C2. 삭제검사 — 물리 3변수 중 하나를 제거할 때 held-out 오차 배수

| 제거 변수 | 전환율 X | 압력강하 ΔP |
| --- | --- | --- |
| 입구온도 TT-1006 | ×7.2 | ×3.8 |
| 유량 (프로펜유량 / 총유량) | ×4.5 | ×34 |
| 비율 FRC-1004 | ×2.1 | ×1.7 |

세 변수 중 어느 하나를 제거해도 held-out 오차가 최소 1.7배에서 최대 34배까지 커진다. 특히 FRC-1004는 전환율 교차검증만 보면 제거하는 편이 근소하게 나아 보이나 held-out에서는 2.1배 악화하므로, 교차검증 한 지표만으로 제거해서는 안 된다. 반대로 후보를 세 변수 밖으로 늘려도 견고한 개선이 없으며, 일곱 변수를 모두 넣으면 교차검증 오차가 전환율 약 1.9배·압력강하 약 1.2배로 오히려 악화한다. 곧 물리 3변수는 최소이자 충분한 집합이다.

표 C3. 정보 누출 시연 — 압력을 후보에 추가할 때

| 구분 | 전환율 + 압력 | 압력강하 + 압력 |
| --- | --- | --- |
| 압력 선택 여부 | 탈락 (계수 0) | 선택 (PT-1100 −27.08 · PT-1004 +7.23) |
| held-out 오차 변화 | 0.0341 → 0.0314 (−8%) | 0.191 → 0.000005 (붕괴) |

압력강하 라벨이 PT-1004 − 25 − PT-1100으로 정의되므로, 압력을 입력 후보에 넣으면 통계 절차가 이 정의식을 그대로 복원하여 held-out 오차가 사실상 0으로 붕괴한다. 통계 절차 자체는 이 누출을 막지 못하며, 막는 것은 압력이 결과 쪽 변수라는 물리적 판단이다. 전환율에서는 압력이 탈락하므로 붕괴는 압력강하에 한정된다.

한계(정직). 이 교차검증은 캠페인을 통째로 떼어내는 직교실험이라 의도적으로 가혹하므로, 교차검증 절대값 자체를 성능으로 인용하지 않는다(성능은 §3.6.4의 held-out 기준). 또한 자기상관이 강하여 학습 1,924행의 유효 독립표본은 탈상관 블록길이(전환율 47분·압력강하 71분) 기준 약 41개·27개 수준이므로, 소수 자릿수 차이는 해석하지 않는다. 압력강하 후보에서 TT-1004가 선택되는 것은 그것이 총유량의 그림자(고유 정보가 적은 상관 변수)이기 때문이며, 새로운 신호가 아니고 케이스 스터디에서 독립 지정도 불가능하여 배제한다.