2026 화학공학 공정설계 경진대회 · 큐멘 반응기 ML 대리모델

10/13 캠페인 이해 점검

7문항과 해설

# 이 문서에 대하여

10/13 캠페인(프로펜 유량 램프)의 데이터를 제대로 읽고 있는지 확인하기 위한 7문항과 그 해설이다. 각 문항은 보고서에서 심사위원이 되물을 가능성이 높은 지점을 골랐다.

모든 수치는 대회 원본 CSV(rev0_Attachment1.csv, 3,066행)와 학습 데이터(cumene_ml_training_data.xlsx)에서 직접 재계산한 값이다. 인용한 문서의 값이라도 재현되지 않으면 재현된 값을 따랐고, 그런 경우는 본문에 표시했다.

주의 — 문항 4와 문항 7의 해설은 기존 프로젝트 문서(ML개발_시행착오_전과정.md, 질의응답_준비.md)의 서술을 수정한다. 해당 절의 "정정" 표시를 확인할 것.

# 제1부 · 문제

먼저 답을 보지 말고 스스로 답해 볼 것.

문항 1. 10/13에 운전원이 실제로 손댄 태그는 무엇 하나인가? 그리고 프로펜 유량(FT-1004)은 왜 같이 움직였는가?

문항 2. SP는 12,500에서 17,500까지 지시했는데 실측값이 그대로 따라가지 않은 구간이 있다. 무슨 일이 일어났고, 그것이 케이스 스터디 설계에 어떤 제약을 거는가?

문항 3. 유량이 늘면 체류시간이 줄어 전환율이 떨어질 것 같은데 10/13에서는 전환율이 오른다(corr +0.775). 왜인가? 숫자 근거를 들라.

문항 4. "압력은 유량과 공선이라 입력에서 제외했다" — 이 문장을 10/13 데이터만으로 정당화할 수 있는가?

문항 5. 10/15도 프로펜 유량이 2,500~3,661로 10/13보다 넓게 변한다. 그런데도 유량 계수를 10/15로 대체할 수 없는 이유는?

문항 6. 10/13에서 반응기 입구온도 TT-1006이 337~346°C로 9.4°C 움직였다. 설계된 램프였는가? 아니라면 왜 움직였고, ML 입장에서 해로운 오염인가 유익한 정보인가?

문항 7. 반응기 출구 밀도(AT-1100)는 입력 변화에 즉시 반응하는데 큐멘 제품 유량(FT-1201)은 수십 분이 걸린다. 이 사실이 모델 구조 선택에 대해 무엇을 정당화하는가?

# 제2부 · 해설

## 문항 1. 조작변수와 비율 제어

답 — 운전원이 조작한 것은 FC-1002.SP (벤젠 총유량 설정값) 단 하나다. 프로펜은 비율 제어기가 자동으로 따라 움직인 결과다.

481행 전체에서 값이 변한 SP는 FC-1002.SP 하나뿐이다. 나머지 12개 SP(TC-1006.SP, FRC-1004.SP, TC-1205.SP, LC-* 전부 등)는 완전히 고정돼 있었다. 즉 이 날의 자유도는 1개다.

프로펜이 함께 움직인 이유는 비율 제어기 FRC-1004가 SP=5.0으로 살아 있었기 때문이다. 이 제어기의 임무는 "벤젠 ÷ 프로펜 = 5"를 유지하는 것이므로, 벤젠이 12,500으로 내려가면 프로펜을 2,500으로 자동으로 끌어내린다. 운전원은 프로펜에 손댄 적이 없다.

실무상 함의 — 인수인계 문서에는 "10/13 = 프로펜 유량 램프"로 적혀 있다. 결과만 보면 맞지만, 조작한 손잡이는 벤젠이다. "무엇을 조작했나"라는 질문에는 FC-1002.SP라고 답하고 프로펜은 비율 제어 결과라고 덧붙이는 것이 정확하다.

## 문항 2. 제어 밸브 포화

답 — 벤젠 유량 제어 밸브가 약 15,357 kg/h에서 포화했다. 이는 케이스 스터디의 유량 상한, 입력 태그 선택, 데이터 양 해석 세 가지에 제약을 건다.

SP를 17,500까지 올렸으나 PV는 15,357 kg/h에서 멈췄다. 미달량 2,143 kg/h. 밸브가 완전히 열렸는데도 그 이상 흐르지 못한 것으로, 펌프 토출 압력이나 밸브 Cv의 물리적 한계다. SP−PV 괴리가 50 kg/h를 넘는 행이 167행(34.7%)이며 19:04부터 21:50까지 지속된다.

제약 1 — 입력은 반드시 PV를 써야 한다.

SP를 학습 입력으로 썼다면 "벤젠 17,500일 때 전환율 0.64"라는 존재하지 않는 데이터가 들어간다. 실제로는 15,357에서 나온 값이다.

제약 2 — 케이스 스터디 유량 상한.

계획된 벤젠 sweep 15,000~18,000 중 15,357 초과 구간은 플랜트가 한 번도 도달한 적 없는 영역이다. AVEVA 시뮬레이터에는 밸브 한계가 없으므로 18,000을 넣으면 태연히 값을 내놓지만 근거가 없다. 그래프에 실측 도달 상한선을 세로선으로 긋고 그 오른쪽을 외삽 구간으로 명시하면 오히려 가점 요인이 된다.

제약 3 — 데이터 양의 착시.

포화 구간 167행은 같은 운전점을 반복 측정한 것이므로 새 정보량이 0이다. 481행 중 202행(42%)이 FT-1004 3,050~3,100 한 구간에 몰려 있다.

## 문항 3. 체류시간 상쇄와 농도 효과

답 — 압력이 함께 올라 체류시간이 거의 변하지 않았고, 대신 농도가 올라 반응속도가 빨라졌기 때문이다.

반응기는 부피 V가 고정된 통이다. 체류시간 τ = V ÷ V̇ 이고, 기체의 부피유량은 이상기체 관계로 V̇ = n·R·T / P 이다. 분자의 몰유량 n이 늘면 체류시간이 줄지만, 분모의 압력 P가 함께 늘면 도로 상쇄된다. 10/13에서 일어난 일이 정확히 이것이다.

| 항목 | 저유량 구간 (17:01~17:59) | 고유량 구간 (20:01~20:59) | 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 총 몰유량 n | 219.3 kmol/h | 269.4 kmol/h | +22.9 % |
| 반응기 출구압 P | 2,136 kPa | 2,569 kPa | +20.4 % |
| 입구 부피유량 V̇ | 524.5 m³/h | 537.1 m³/h | +2.4 % |
| 반응기 입구온도 T | 341.8 °C | 341.7 °C | 거의 동일 |
| 프로펜 전환율 X | 0.420 | 0.640 | +52 % |

부피유량이 2.4%밖에 늘지 않았으므로 체류시간도 2.4%밖에 줄지 않았다. 체류시간으로는 전환율 52% 상승을 설명할 수 없다. 남는 설명은 하나다.

압력이 오르면 기체 농도가 오른다. C = P /(R·T) 이므로 압력과 정비례하여 20.4% 상승이다. 벤젠 + 프로펜 → 큐멘은 두 분자가 만나야 하는 반응이므로 속도는 대략 두 농도의 곱에 비례하고, 1.204² ≈ 1.45 즉 반응속도가 약 45% 빨라진다. 체류시간은 그대로인데 속도가 45% 빨라지면 전환율은 오른다.

압력이 애초에 오른 이유는 하류 배관과 밸브의 저항은 그대로인데 더 많은 유체를 밀어 넣었기 때문이다. 수도관에 물을 더 세게 틀면 관내 압력이 오르는 것과 같다.

보고서용 — 위 표의 두 구간은 입구온도가 341.8 vs 341.7 °C로 사실상 동일하고 비율도 둘 다 5.0이다. 온도를 통제한 상태에서 유량만 다른 비교이므로, 0.420 → 0.640은 오염되지 않은 순수 유량 효과다. 그대로 인용 가능하다.

## 문항 4. 단일 캠페인 상관계수의 함정

답 — 정당화할 수 없다. 10/13만으로는 압력이 프로펜 유량을 따라가는지 총 공급유량을 따라가는지 원리적으로 구분할 수 없다.

10/13은 비율이 5.0으로 고정돼 있었다. 따라서 총 공급유량 = 프로펜 × 6 으로 둘이 완벽히 1:1로 묶여 있다. 두 곡선이 똑같이 생겼으므로 어느 쪽이 압력을 결정하는지 판별할 방법이 없다.

판별은 10/15에서 이루어진다. 10/15는 벤젠을 고정하고 비율만 4→6으로 흔들어 프로펜과 총 공급의 결속을 끊었다. 그 결과 프로펜은 46% 늘었는데 총 공급은 6.6%만 늘었고, 압력은 총 공급 쪽을 따라갔다. 즉 압력 배제의 근거는 10/13이 아니라 캠페인 간 비교에서 나온다.

| 캠페인 | corr(FT-1004, PT-1100) | 해석 |
| --- | --- | --- |
| 10/13 | +0.9997 | 비율 고정 → 유량과 총공급이 동일하게 움직임 |
| 10/14 | +0.02 | 유량 고정 → 상관 무의미 |
| 10/15 | +0.9252 | 비율 램프 → 결속이 끊어짐 |
| 10/16 | +0.02 | 유량 고정 → 상관 무의미 |
| 학습셋 전체 | +0.7083 | 단일 캠페인 값과 크게 다름 |

정정 — docs/ML개발_시행착오_전과정.md L141 및 L416의 "압력이 프로펜유량과 거의 완전 공선(상관 ≈ 0.9988)"은 재현되지 않는다. 실제 재계산값은 학습셋 +0.7083, 전체 3,066행 +0.7419다. 0.9988은 10/13 단독값(+0.9997)이거나 corr(PT-1004, PT-1100)=+0.99999(압력계 두 개끼리라 자명하게 1)로 보인다. 보고서에 이 숫자를 쓰면 반증당한다.

그렇다면 압력 배제의 올바른 근거는 무엇인가. 세 가지다.

- 함수적 종속 — 압력은 총 공급유량 F×(1+R)의 함수이며, 입력 3종만으로 R²=0.9953, RMSE 6.2 kPa 이내에 재현된다. 압력 변동폭 435 kPa의 1.4%다. 즉 독립 정보가 없다.

- 다중공선성 — 압력을 4번째 입력으로 넣으면 VIF가 FT-1004 64.5, FRC-1004 34.2, PT-1100 19.5로 셋 다 경고선 10을 넘고, 상관행렬 조건수가 12.1에서 260.2로 악화된다.

- 실증 — 학습오차만 0.01225 → 0.01211로 미세 개선될 뿐, 검증셋은 0.02222 → 0.02236으로, 독립 정상운전 앵커(10/12)는 0.00282 → 0.00407로 44% 악화된다. 캠페인 제거 재학습에서 유량 계수 변동폭이 6.9배로 벌어진다.

요약하면 — 단일 캠페인의 상관계수를 공정의 고유 성질로 착각하면 안 된다. 10/13의 0.9997은 그 캠페인 실험 설계의 산물이다.

## 문항 5. 10/15가 유량 축을 대체할 수 없는 이유

답 — 10/15에서는 유량과 비율이 교란(confounded)되어 있어 유량 단독 효과를 분리할 수 없다.

10/15의 corr(FT-1004, FRC-1004) = −0.9964다. 벤젠을 고정한 채 비율만 4→6으로 바꾸면 프로펜 유량은 자동으로 반비례해 변하므로, 프로펜이 2,500에서 3,661로 넓게 움직여도 그 변화는 전부 비율 변화와 한 몸이다. 전환율이 변한 원인이 유량인지 비율인지 판별할 수 없다.

반면 10/13은 비율을 5.0으로 고정한 채 처리량만 바꿨으므로 유량 축이 깨끗하다. 10/14와 10/16은 유량이 3,000에 고정돼 있어 유량 정보가 없다. 결국 "비율 고정 + 처리량 변화" 조건을 만족하는 캠페인은 10/13 하나뿐이다.

| 제거한 캠페인 | 검증셋 MAE | 검증셋 RMSE | 유량 계수 β_F |
| --- | --- | --- | --- |
| 없음 (전체 학습) | 0.01574 | 0.02222 | 0.001616 |
| 10/13 제거 | 0.06486 | 0.08089 | 0.000745 |

10/13을 빼고 재학습하면 검증 오차가 4.1배로 악화되고 유량 계수가 절반 이하로 무너지며 비율 계수는 부호까지 뒤집힌다(+0.4348 → −0.0724). 모델의 유량 민감도를 10/13이 사실상 혼자 결정하고 있다는 뜻이다.

## 문항 6. 입구온도 변동의 정체

답 — 설계된 램프가 아니라 예열기 제어의 추종 오차다. 그리고 ML에는 해롭지 않고 오히려 약간 유익하다.

TC-1006.SP는 그날 341.57 °C에 고정돼 있었다. 아무도 온도를 바꾸라고 지시하지 않았는데 실측 PV는 337.0~346.4 °C로 9.4 °C 움직였다.

원인은 예열기다. 반응기 앞 열교환기가 DOWTHERM 열매체로 원료를 341.57 °C까지 데우는데, 원료 유량이 20% 출렁이면 필요한 열량도 20% 출렁인다. 제어기가 열매체 유량을 조절하지만 열교환기는 금속 덩어리라 즉각 반응하지 않고, 그 사이 온도가 SP를 이탈한다. 증거는 데이터에 있다. DOWTHERM 유량 FT-1005가 16,470 → 28,096 kg/h(+71%)로 요동쳤고 복귀 온도 TT-1005가 361.2 °C까지 올라갔다.

유익한 이유.

회귀분석은 입력들이 서로 독립적으로 움직여야 계수를 분리할 수 있다. 온도가 341.57에 완벽히 붙어 있었다면 10/13은 온도에 대한 정보가 0이었을 것이다. 실제로는 9.4 °C가 흔들렸고, 결정적으로 그 흔들림과 유량의 상관이 −0.13으로 거의 무관하다. 유량과 따로 노는 온도 변동이므로 회귀에는 순수한 보탬이다.

단서 두 가지.

- 이 변동은 램프 중에만 생기는 과도상태이므로 반응기 응답 지연이 문제되는 바로 그 구간이다. 상승 램프와 하강 램프에서 편차 방향이 반대여서 잔차에 히스테리시스가 남는다(학습셋 기준 상승 +0.0022, 하강 −0.0069).

- 9.4 °C는 좁다. 온도 축을 실제로 세운 캠페인은 330~350 °C를 훑은 10/16이지 10/13이 아니다.

## 문항 7. 응답 지연과 모델 구조

답 — 반응기 출구는 입력 변화에 1분(샘플링 주기) 안에 반응하는 반면 하류는 수십 분 걸린다. 이 자릿수 분리가 (가) 시간 항이 없는 정적 모델과 (나) 하류 변수 배제를 정당화한다.

정정 — 이전 서술 "반응기 응답 지연 = 1분"은 부정확하다. 1분은 측정된 지연이 아니라 샘플링 주기가 만든 분해능 바닥이다. 데이터로 말할 수 있는 것은 "지연이 1분 미만"까지이며, 그보다 정밀한 값은 이 데이터로 알 수 없다.

무엇을 실제로 측정할 수 있었나.

원본 CSV의 샘플링 간격은 정확히 60초다(99.84%, 나머지는 캠페인 사이 공백). 따라서 60초보다 짧은 시간 구조는 원리적으로 관측할 수 없다. 세 가지 방법으로 확인했고 결과가 일치한다.

- 실제 계단 응답 — 10/17 19:00에 입구온도가 한 샘플 만에 +2.631 °C 튀는 지점이 있다. 그 같은 분에 출구 밀도 AT-1100도 +0.029 kg/m³ 움직였다. 즉 지연은 1샘플 미만이다.

- 램프 구간 지연 스캔 — 10/13 선형 램프 구간(18:00~19:04)에서 상관은 0분 0.999993, 1분 0.999991, 2분 0.999988로 6번째 소수점에서 갈린다. 구분 불가라는 뜻이다.

- 분수 시프트 적합 — 입력을 선형보간해 0.02분 단위로 지연시키며 최적값을 찾으면 τ = −0.86분, 즉 음수가 나온다. 인과적으로 불가능한 값이며, 데이터가 이 시간 규모를 분해하지 못한다는 것을 보여준다.

보수적으로 정리하면 — 반응기 지연은 1분 미만이고, 그 이상 정밀하게는 말할 수 없다. 반대로 동시각 입력만으로 AT-1100을 회귀하면 R² = 0.99989(RMSE 0.029 kg/m³)이므로, 이 데이터에서 반응기 출구는 사실상 동시각 입력의 대수적 함수다.

| 태그 | 위치 | 추정 지연 τ | 신뢰도 |
| --- | --- | --- | --- |
| AT-1100 반응기 출구 밀도 | 반응기 | < 1 분 | 샘플링 한계. 계단 응답으로 확인 |
| FT-1200 컬럼 공급 유량 | 하류 | 약 31 분 | ±수십 % |
| FT-1201 큐멘 제품 유량 | 하류 | 약 33 분 | ±수십 % |
| TT-1100 반응기 출구 온도 | 반응기/하류 | 약 44 분 | ±수십 % |
| FT-1215 컬럼 환류 유량 | 하류 | 약 58 분 | ±수십 % |

하류 τ 값 자체는 방어하지 말 것 — 하류는 1차 지연계가 아니라 적분 요소와 재순환 루프가 섞여 있어 추정 방법에 따라 값이 크게 흔들린다. 방어 가능한 주장은 "반응기 1분 미만 대 하류 수십 분"이라는 자릿수 분리뿐이다.

모델 구조에 대한 함의.

지금 시각의 출구 상태를 알기 위해 과거를 알 필요가 없다. 그러므로 X = f(T, F, R)이라는 시간 없는 함수 하나로 충분하며, 이력 항도 미분방정식도 시계열 모델도 필요 없다. 이는 우리 목적에 정확히 부합한다. AVEVA 정상상태 시뮬레이터에는 시간 개념이 없고 ONNX 그래프는 입력을 받아 출력을 내는 순수 함수라 이력을 담을 수 없다. 모델이 과거 값을 요구했다면 통합 자체가 불가능했을 것이다.

반대 방향도 성립한다. FT-1201이나 FT-1215를 입력에 넣었다면 모델은 "수십 분 전 상황"을 현재 전환율의 예측자로 학습했을 것이다. 그것은 반응 화학이 아니라 컬럼의 동특성이고, 시뮬레이터의 정상상태에서는 그 지연이 사라지므로 학습한 관계가 무의미해진다. 이것이 하류 변수를 입력에서 배제한 정량적 근거다.

라벨이 깨끗한 이유도 같은 맥락이다. X는 AT-1100, TT-1100, PT-1100을 모두 같은 시각 반응기 출구에서 읽어 SRK로 역산한 값이므로 하류 동특성이 섞일 통로가 없다. 실제로 잔차와 하류 변수들의 상관은 전부 |r| < 0.23이다.

# 부록 A · 핵심 수치 모음

| 항목 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 조작 변수 | FC-1002.SP | 유일하게 변한 SP |
| SP 지시 범위 | 12,500 ~ 17,500 kg/h | 램프 ±41 kg/h/min |
| PV 실제 도달 최대 | 15,357 kg/h | 미달 2,143 kg/h |
| 포화 지속 | 167행 (34.7%) | 19:04 ~ 21:50 |
| FT-1004 범위 | 2,499.7 ~ 3,071.4 kg/h | 변동 19.7% |
| TT-1006 범위 | 337.04 ~ 346.40 °C | SP 341.57 고정, 제어 편차 |
| FRC-1004 범위 | 4.964 ~ 5.028 | 사실상 상수 |
| PT-1100 범위 | 2,134 ~ 2,570 kPa | 시뮬레이션 압력 튜닝 기준 |
| 전환율 X 범위 | 0.3870 ~ 0.6985 | 평균 0.5737 |
| 입구 부피유량 변동 | +2.4 % | 체류시간 사실상 불변 |
| corr(FT-1004, PT-1100) | +0.9997 (10/13) / +0.7083 (학습셋) | 단일 캠페인 값 오용 주의 |
| corr(FT-1004, TT-1006) | −0.1313 | 온도 변동은 유량과 독립 |
| corr(FT-1004, X) | +0.7750 | 유량↑ → 전환율↑ |
| 반응기 응답 지연 | < 1 분 | 샘플링 주기 한계 |
| 10/13 제거 시 검증 MAE | 0.01574 → 0.06486 | 4.1배 악화 |

# 부록 B · 이 데이터의 성격에 관한 관찰

분석 중 확인된 사항으로, 결과 해석에 영향을 주므로 기록해 둔다.

10/12 캠페인은 481행 전체에서 AT-1100, TT-1100, PT-1100, FT-1201의 고유값이 각각 1개이고 표준편차가 정확히 0이다. 실제 계측기라면 항상 존재하는 측정 노이즈가 없다. 반면 10/14는 AT-1100 고유값이 160개, 표준편차 0.0708로 변동이 있다. 즉 이 데이터셋은 시뮬레이터 출력이며, 10/12는 단일 정상상태 해를 481회 반복 기록한 것으로 보인다.

함의 두 가지.

- 10/12 재현 오차 0.46%는 481개 독립 측정에 대한 검증이 아니라 정상상태 해 하나에 대한 검증이다. "481행에서 검증"이라고 쓰면 과장이다.

- 잔차 자기상관이 1분 지연에서 0.997, 60분 지연에서도 0.44다. 3,066행은 독립 표본이 아니며 실질 정보량은 "6개 캠페인 × 소수의 램프" 수준이다. 행 수를 통계적 신뢰도의 근거로 제시하지 말 것.

# 부록 C · 재현 방법

본문의 모든 수치는 아래 파일로 재현할 수 있다. 작업 폴더 기준 경로다.

| 파일 | 내용 |
| --- | --- |
| 10-13_캠페인_심층분석.xlsx | 시트 ①~⑨. 통계는 원본데이터 시트를 참조하는 살아있는 수식 |
| 압력공선성_그림.py | 문항 4의 6패널 진단 그림 생성 |
| 압력공선성_진단.png | 생성된 그림 (170 dpi, 보고서 삽입용) |
| 지연효과_검증.py | 문항 7의 지연 스캔·과도상태 진단 |
| 2026 ..._rev0_Attachment1.csv | 대회 원본 데이터 3,066행 |
| 2026-07-21_ML개발/data/processed/cumene_ml_training_data.xlsx | 학습 데이터 및 전환율 라벨 |

작성일 2026-07-29 · 모든 수치는 원본 데이터에서 재계산하여 검증함