1. 문제 분석
1.1 목표 파악
1.2 공정 파악
1.3 데이터 파악
1.3.1 계측변수 구성
1.3.2 시험 구간 및 운전 형태
2. ML 기반 반응기 대체 모델 설계
2.1 반응기를 대체하기 위해 필요한 항목
2.2 반응 성능 및 출구 품질 산출 방안 검토
2.2.1 반응 성능 및 출구 품질 산출 대상 검토
2.2.1.1 SRK 상태방정식 기반 프로필렌 전환율 역산
2.2.1.2 역산 전환율의 에너지수지 기반 일관성 검토
2.3 압력 관계 산출 방안 검토
2.3.1 APS 기반 반응기 입구압력(P_1) 계산
2.3.2 밸브모델 기반 반응기 출구압력(P_2) 계산
2.3.3 반응기 압력강하(∆P_R) 계산
2.3.3.1 DP 데이터 구성
2.3.3.2 Ergun equation 기반 ∆P_R 계산
2.3.3.3 ML기반 ∆P_R 계산
2.3.4 압력 관계 산출 구조 정리
2.4 입력변수 1차 선별
2.5 입력정보의 물리적 영향 분석
2.5.1 반응성능
2.5.2 압력강하
2.6 예측 목적별 이중 ML 모델 구성

1. 문제 분석

1.1 목표 파악
본 과제는 실제 큐멘 공정의 운전데이터를 이용하여 반응기 성능과 출구 스트림 품질을 예측하는 ML 모델을 개발하고, 이를 제1원리 기반 공정 시뮬레이션과 결합하여 실제 플랜트의 거동을 재현할 수 있는 전체 큐멘 공정 모델을 구축하는 것을 목표로 한다.

열교환기, 플래시 드럼 및 증류탑 등 대부분의 공정 장치는 열역학 모델과 물질·에너지수지를 이용하여 구현할 수 있으나, 큐멘 반응기는 반응속도론이 충분히 알려져 있지 않아 기존 방식만으로 거동을 계산하기 어렵다. 이를 데이터 기반으로 보완하기 위해 다양한 운전조건에서 밀도와 기존 공정 계측값을 수집하였으나, 밀도 분석계는 높은 운전비용으로 인해 정상 생산 중에는 지속적으로 사용할 수 없다. 이에 수집된 실제 운전데이터와 ML을 활용하여 기존 반응기 모델링의 한계를 보완하고, 반응기를 포함한 전체 큐멘 공정 시뮬레이션을 완성해야 한다.

최종적으로 구축된 통합 모델을 이용하여 반응기 입구온도, 원료 유량 및 B/P 비 변화에 따른 반응기 출구의 큐멘 몰농도와 질량유량을 비교하고, 민감도 분석을 통해 주요 영향인자와 적정 운전조건을 검토한다.

1.2 공정 파악

대상 공정은 벤젠과 프로필렌의 알킬화 반응을 통해 큐멘을 생산하는 공정이다. 주반응은 다음과 같다.

C6H6+CH2CHCH3 → C6H5CH(CH3)2

혼합·예열된 원료는 반응기에서 큐멘으로 전환되며, 반응기 유출물은 냉각, 경질가스 분리 및 증류를 거쳐 고순도 큐멘 제품으로 회수된다. 이때 미반응 벤젠은 공정 전단으로 재순환된다. 따라서 전체 공정은 원료 공급–예열–반응–냉각 및 가스 분리–증류–제품 회수 및 벤젠 재순환의 구조로 구성된다. 

본 연구에서는 이러한 전체 공정 흐름을 유지하면서, 반응속도론이 제공되지 않은 반응기 거동을 ML 기반 모델로 보완한다. 반응기 이외의 열교환기, 플래시 드럼, 증류탑 및 재순환 계통은 제1원리 기반 모델로 구현한다.

1.3 데이터 파악
제공된 데이터는 ML 모델을 학습하기 위한 단순 운전기록이 아니라, 여러 운전조건을 의도적으로 변화시켜 공정응답을 수집한 시험 데이터이다. 따라서 모델링에 앞서 어떤 변수가 측정되었는지, 어떤 변수가 실제로 조작되었는지, 각 시험구간을 어떻게 구분해야 하는지를 먼저 파악하였다.

1.3.1 계측변수 구성
CSV 데이터에는총 50개의 공정변수 칼럼이 포함되어 있다. 이 중 실제 측정값인 PV는 38개, 제어기의 목표값인 SP는 12개이며, 동일 계기의 PV와 SP를 하나의 태그로 구분하면 총 38개의 고유 계측 태그로 구성된다.

계측 태그는 물리량에 따라 밀도 3개, 유량 및 유량비 13개, 액위 4개, 압력 5개, 온도 13개로 분류된다. 이를 통해 데이터가 반응기 전단뿐 아니라 냉각, 플래시, 증류, 제품 및 재순환 계통의 운전상태를 함께 포함하고 있음을 확인하였다.

12개의 SP 중 실제 시험에서 의도적으로 변경된 변수는 FC-1002, FRC-1004, TC-1006, TC-1103, TC-1215로 5개였다. 따라서 이후 분석에서는 전체 태그를 동일하게 취급하지 않고, 이들 조작변수와 그에 따라 변화한 공정응답을 구분하여 분석하였다.

1.3.2 시험 구간 및 운전 형태
제공된 데이터는 10월 12일부터 18일까지의 기간을 포함하지만, 하나의 연속 시계열이 아니라 서로 다른 목적의 시험 블록으로 구성되어 있다.

그림 1 날짜별 SP 변화 및 시험 운전 구성

10월 12일에는 주요 운전조건을 일정하게 유지한 기준 운전이 수행되었다. 10월 13일부터 16일까지는 매일 약 8시간 동안 하나의 SP를 중심으로 변화시키는 단일변수 시험이 수행되었으며, 각 시험일 사이에는 약 16시간의 데이터 공백이 존재한다. 주요 SP를 비교한 결과, 다음 시험일은 전일의 종료조건을 그대로 이어받기보다 주요 운전조건이 기준값 부근으로 재설정된 후 시작하는 형태를 보였다. 따라서 해당 기간은 날짜별 독립 시험 블록으로 구분하였다.

반면 10월 17일 15시부터 18일 2시까지의 데이터는 자정을 넘지만 운전이 중단되지 않은 하나의 연속시험이다. 이 구간에서는 여러 변수가 동시에 변경된 것이 아니라, 하나의 변수를 변경한 뒤 일정 시간 공정응답을 관찰하고 다음 변수를 변경하는 순차 다변수 시험이 수행되었다.

그림 2 시험 유형별 조작변수 구성

그림 1은 각 시험 블록에서의 SP 변화와 약 16시간의 데이터 공백을 실제 시간축으로 나타낸 것이다. 단일변수 시험에서는 FC-1002.SP, TC-1215.SP, FRC-1004.SP, TC-1006.SP가 날짜별로 조작되었으며, 순차 다변수 시험에서는 FC-1002.SP, FRC-1004.SP, TC-1006.SP, TC-1103.SP가 차례로 변경되었다. 그림 2에는 시험 유형별 조작변수와 공정상 위치를 비교하여 나타내었다.

2. ML 기반 반응기 대체 모델 설계

2.1 반응기를 대체하기 위해 필요한 항목
APS의 PFR 모델은 반응속도식과 반응기 구조·유동정보를 이용하여 반응에 따른 조성 변화와 반응기 입·출구의 압력 관계를 함께 계산한다. 본 과제에서는 큐멘 반응의 구체적인 kinetics가 제공되지 않아 기존 PFR을 운전 데이터 기반의 ML 모델로 대체하도록 요구하고 있다. 따라서 PFR을 ML 기반 모델로 대체하기 위해서는 문제에서 요구하는 반응 성능 및 제품 품질의 예측뿐만 아니라, 기존 PFR에서 함께 계산되던 반응기 입·출구 압력 관계도 처리할 수 있어야 한다. 이에 본 연구에서는 반응기 대체에서 고려해야 할 요소를 다음 두 항목으로 구분하여 모델을 설계하였다.

- 현재 공정조건에 따른 반응기 성능 및 출구 품질 예측

- 반응기 입구압력과 출구압력 사이의 압력 관계 결정

2.2 반응 성능 및 출구 품질 산출 방안 검토

2.2.1 반응 성능 및 출구 품질 산출 대상 검토

2.1절에서는 반응기를 대체하기 위해서는 현재 운전조건에 따른 반응 성능과 출구 스트림의 품질을 산출하는 기능이 필요함을 확인하였다. 이에 반응기에서 얻을 수 있는 정보 중 어떠한 값을 산출대상으로 설정해야 이러한 특성을 적절히 표현할 수 있는지를 검토하였다. 산출대상은 크게 실제 반응기 출구에서 관측되는 상태정보를 활용하는 관점과, 반응이 어느 정도 진행되었는지를 나타내는 성능지표를 활용하는 관점에서 고려할 수 있다. 이에 본 절에서는 출구 계측정보를 직접 산출하는 방안과 반응 진행 정도를 나타내는 전환율을 산출하는 방안을 각각 검토하였다.

첫 번째는 제공된 데이터에 포함된 반응기 출구 계측정보를 ML의 산출값으로 사용하는 방법이다. 반응기 출구에서는 출구온도 TT-1100, 출구압력 PT-1100 및 출구밀도 AT-1100이 계측되고 있다. 이 중 출구압력은 반응 진행뿐 아니라 입구압력과 반응기 내부의 유동저항에 의해 결정되므로, 2.1절에서 구분한 압력 관계 산출 기능에 포함하여 별도로 검토하였다. 따라서 반응 성능 및 출구 품질 산출을 위한 직접 계측정보로는 출구온도와 출구밀도를 각각 독립적인 산출 대상으로 고려하였다.

출구온도와 출구밀도는 각각 실제 반응기 출구의 열적 상태와 물성 상태를 나타내는 계측값이다. 출구온도를 산출값으로 사용할 경우 운전조건 변화에 따른 반응기의 열적 응답을 직접 재현할 수 있으며, 에너지수지와 연계하여 반응 진행 정도를 계산하는 데 활용할 수 있다. 한편 출구밀도를 산출값으로 사용할 경우 반응에 따른 조성 변화가 반영된 출구 물성의 변화를 직접 재현할 수 있으며, 온도 및 압력 정보와 상태방정식을 함께 이용하여 반응 진행 정도를 역산하는 데 활용할 수 있다. 즉, 출구 상태를 먼저 산출한 후 이를 이용하여 반응 성능과 출구 조성을 계산하는 접근이다.

두 번째는 반응 진행 정도를 나타내는 프로필렌 전환율 (X)​을 ML의 산출값으로 사용하는 방법이다. 전환율은 한계반응물인 프로필렌이 반응을 통해 얼마나 소모되었는지를 나타내므로 반응기 성능을 직접적으로 표현할 수 있다. 또한 전환율이 결정되면 반응식의 화학양론 관계로부터 각 성분의 출구 몰유량과 큐멘 생성량을 계산할 수 있으며, 이후 온도와 압력 조건을 이용하여 출구 스트림의 상태와 물성을 산출할 수 있다. 따라서 이는 반응 진행 정도를 먼저 산출한 후 출구 조성과 상태를 계산하는 접근에 해당한다.

따라서 본 연구에서는 ① 출구온도 및 출구밀도와 같은 계측정보를 직접 산출하는 방법과 ② 반응 성능의 직접적인 척도인 전환율을 산출하는 방법을 반응 성능 모델의 후보로 설정하였다. 다만 제공된 운전데이터에는 전환율이 직접 계측되어 있지 않으므로, 전환율을 ML 산출값으로 사용하기 위해서는 기존 출구 계측정보로부터 학습에 사용할 전환율 데이터를 구성할 필요가 있다. 이에 다음 절에서는 반응기 출구의 계측정보를 이용하여 프로필렌 전환율을 역산하는 방법을 검토하였다.




2.2.1.1 SRK 상태방정식 기반 프로필렌 전환율 역산

프로필렌 전환율은 공정에서 직접 계측되지 않으므로, 이를 ML 학습의 산출값으로 활용 하기 위해서 실제 운전데이터로부터 전환율을 역산하였다. 반응기 출구에는 밀도계 AT-1100이 설치되어 있으므로 각 운전시점에서 SRK 상태방정식으로 계산한 출구밀도가 실측 출구밀도를 재현하도록 프로필렌 전환율을 역산하였다. 문제에서 공정의 열역학 모델로 Soave-Redlich-Kwong 상태방정식이 지정되어 있으므로 전환율 역산에도 동일한 열역학 모델을 적용하였다.[Appendix or caption, 상세 파라미터 및 설정 방식]

제공된 운전데이터는 1분 간격으로 기록되어 있으므로, 전환율 역산은 각 1분 시점의 계측값을 하나의 정상상태로 간주하여 개별적으로 수행하였다. 이 해상도에서 프로필렌 유량 FT-1004, 유량비 FRC-1004 및 출구압력 PT-1100의 응답지연은 무시할 수 있는 수준이나, 반응기 입구온도 TT-1006은 촉매 열용량에 따른 지연(τ ≈ 3분)이 존재한다. 이에 따라 입구온도가 급격히 변화하는 시점의 역산 전환율은 신뢰도가 낮아지므로, 학습 단계에서 별도의 가중치를 부여하여 처리하였다(3장).

먼저 각 1분 시점에서 반응기 입구의 성분별 몰유량을 구성하였다. FT-1004의 질량유량은 공급조성을 반영하여 프로펜과 프로판의 몰유량으로 환산하였으며, 벤젠 유량은 신선 벤젠 FT-1001과 재순환 유량 FT-1300을 이용하여 구성하였다. 재순환 스트림에 포함되는 큐멘은 문제지 공정 설명에 재순환 벤젠의 큐멘 함량이 1 mol% 이하로 제시된 점을 근거로, 그 상한값인 1 mol%를 적용하였다. 이를 통해 각 시점의 반응기 입구조성을 결정하였다.

이때 제시된 범위의 상한값을 적용한 것은 다음과 같은 보수적 판단에 따른 것이다. 재순환 스트림의 큐멘 함량을 크게 가정할수록 반응기 입구조성에 포함되는 큐멘 몰수가 증가하며, 동일한 실측 출구밀도 AT-1100을 재현하기 위해 반응으로 새로 생성되어야 하는 큐멘의 양은 그만큼 줄어든다. 따라서 재순환 큐멘 함량을 상한으로 두면 역산되는 프로필렌 전환율은 하한 방향으로 산출된다. 전환율을 실제보다 낮게 추정하는 것은 반응기 성능을 과소평가하는 방향이므로, 설계 검토 관점에서 안전측(conservative) 가정에 해당한다.

이후 시험 전환율 X를 가정하고 주반응의 1:1 화학양론을 적용하여 출구 성분별 몰유량과 조성을 계산하였다.

따라서 하나의 시험 전환율 X가 주어지면 이에 대응하는 반응기 출구 조성이 결정된다. 전환율이 변화하면 출구의 벤젠,프로필렌,큐멘 조성이 달라지며, 이에 따라 혼합물의 평균 분자량과 압축인자가 달라진다. 이를 이용하여 전환율과 실측밀도를 연결하였다.

계산된 출구조성과 실측 출구온도 TT-1100 및 출구압력 PT-1100을 SRK 상태방정식에 적용하였다. 혼합물의 a, b로부터 A, B를 계산한 후 다음 SRK 3차방정식을 Z에 대해 풀었다.

SRK 3차방정식은 상태조건에 따라 하나 또는 복수의 실근을 가질 수 있다. 본 반응기는 기상으로 운전되므로 기상에 해당하는 근을 압축인자 Z로 사용하였으며, 복수의 실근이 존재하는 경우에는 최대 실근을 선택하였다. 이는 입방형 상태방정식에서 동일한 온도와 압력 조건에서 최대 실근이 가장 큰 몰부피를 갖는 기상에, 최소 실근이 액상에 대응하는 일반적인 근 선택 기준에 따른 것이다.  다만 본 데이터의 전 운전구간에 대하여 SRK 3차방정식의 실근 개수를 확인한 결과, 모든 시점에서 실근이 하나만 존재하여 근 선택의 임의성은 발생하지 않았다. 이는 본 반응기의 운전조건이 대상 혼합물의 임계점보다 충분히 높은 온도 영역에 위치하여 기·액 두 상이 공존하지 않기 때문이다. 여기서 A와 B는 출구조성에 따라 변화하므로 Z 역시 가정한 전환율 X에 따라 결정된다. 따라서 본 역산에서 최종적으로 탐색하는 미지수는 프로필렌 전환율 X 하나이다.

계산된 압축인자 Z(X) 와 평균분자량 M(X)을 이용하여 각 시험 전환율에 대한 출구밀도를 다음과 같이 계산하였다.

이후 계산밀도와 실측 AT-1100의 차이를 다음과 같이 목적함수로 정의하였다.

따라서 전환율 역산은 계산밀도와 실측밀도가 일치하는 f(X)=0의 근을 찾는 1차원 문제로 정리된다. 각 운전시점에서 이 근을 탐색하기 위해 Brent 방법을 적용하였다. Brent 방법은 근을 포함하는 구간을 유지하면서 이분법의 안정성과 보간법의 빠른 수렴성을 함께 이용하며, 별도의 도함수 계산이 필요하지 않아 본 역산 문제에 적용하였다 [Appendix or small figure]

프로필렌 전환율의 물리적 범위 0 ≤ X ≤ 1을 기준으로 실제 계산에서는

의 구간에서 근을 탐색하였으며, 수치해의 수렴 허용오차는 1×10−12로 설정하였다. 또한 본 계산 범위에서 전환율과 계산밀도의 관계를 확인한 결과, 실측밀도에 대응하는 전환율을 하나의 근으로 탐색할 수 있었다.

이와 같은 절차를 통해 각 운전시점에서 실측 AT-1100을 재현하는 전환율을 XSRK​로 산출하였다. XSRK​는 단순히 밀도 변화량을 전환율로 환산한 값이 아니라, 각 시점의 입구조성, 출구온도, 출구압력 및 조성에 따른 비이상성을 함께 고려하여 얻은 계산값이다. 다만 이는 SRK 상태방정식과 실측 밀도를 기준으로 역산한 결과이므로, 산출된 전환율이 반응기의 다른 물리관계와도 일관되는지는 다음 절에서 단열 에너지수지를 이용하여 추가적으로 검토하였다.

2.2.1.2 역산 전환율의 에너지수지 기반 일관성 검토

2.2.1.1절에서는 반응기 출구밀도 AT-1100을 SRK 상태방정식으로 재현하는 프로필렌 전환율 XSRK​를 역산하였다. 그러나 XSRK​는 출구밀도와 상태방정식을 이용하여 산출한 계산값이므로, 이를 반응 진행도를 나타내는 학습 라벨 후보로 활용하기에 앞서 다른 물리관계에서도 일관된 변화 경향이 나타나는지 추가로 검토하였다. >>약간 반복?

R-1100은 문제에서 단열반응기로 주어져 있으므로, 반응기 입·출구 사이의 에너지수지를 이용하여 별도의 프로필렌 전환율을 산출하였다. >> 인과관계가 맞낭? 먼저 임의의 전환율 X를 가정하고, 벤젠과 프로필렌이 1:1의 몰비로 반응하여 큐멘을 생성하는 주반응의 화학양론에 따라 출구 성분별 몰유량을 계산하였다.

이후 각 성분의 엔탈피는 표준생성엔탈피, 온도에 따른 현열 변화 및 실제 유체의 비이상성을 고려한 SRK 잔류엔탈피를 포함하여 계산하였다.[Appendix]

온도에 따른 열용량은 DIPPR-107 [각주, ref] 상관식을 적용하였으며, 잔류엔탈피 hiR​는 SRK 상태방정식을 이용하여 계산하였다. 이를 바탕으로 반응기 입구와 출구의 총 엔탈피를 다음과 같이 구성하였다.

단열조건에서는 다음 에너지수지가 만족되어야 한다.

따라서 0≤X≤1의 범위에서 위 에너지수지를 만족하는 전환율을 탐색하고 >>1을 넘는 범위에서 저 에너지 수지를 만족하는 값도 근으로 나올 수 있다는건가? 이를 Xenergy​로 정의하였다. 이후 동일한 운전시점에서 2.2.1.1절의 밀도 기반 전환율 XSRK​과 비교하였다.

전환율의 증가와 감소가 모두 포함된 대표 운전조건 변화 구간에서 두 전환율은 다음과 같이 나타났다.

| 구간 | XSRK​ | 변화량 | Xenergy​ | 변화량 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/13 19:26–19:43 | 0.5558 → 0.6281 | +0.0723 | 0.5510 → 0.6277 | +0.0767 |
| 10/16 15:07–15:37 | 0.6104 → 0.5667 | -0.0437 | 0.6345 → 0.5902 | -0.0443 |
| 10/16 17:13–17:41 | 0.8294 → 0.8519 | +0.0225 | 0.8384 → 0.8646 | +0.0262 |

비교한 세 구간에서 XSRK​과 Xenergy​은 모두 동일한 증감 방향을 나타냈다. 또한 운전조건 변화에 따른 전환율 변화량의 차이는 각 구간에서 각각 0.0044, 0.0006, 0.0037로 나타나, 두 방법에서 유사한 변화폭이 확인되었다.

따라서 대표 운전조건에서 SRK 밀도 역산으로 산출한 전환율과 단열 에너지 수지로 산출한 전환율이 동일한 변화 방향과 유사한 변화량을 나타남을 확인하였다. 이는 XSRK​이 출구밀도를 재현하기 위한 수치적 결과에 그치지 않고, 단열 에너지수지에서도 일관된 반응 진행 경향을 보인다는 점을 뒷받침한다.

다만 두 계산은 모두 동일한 운전시점의 TT-1100을 비롯한 일부 계측정보와 동일한 주반응 화학양론을 사용하므로, 본 비교를 완전히 독립적인 전환율 검증으로 해석하기는 어렵다. 따라서 본 과정은 밀도 기반 전환율과 에너지수지 기반 전환율 사이의 물리적 일관성을 확인하기 위한 교차검토로 한정하였다.

따라서 이후 ML 모델의 산출 후보로 출구밀도 ρout​, 출구온도 Tout​, 프로필렌 전환율 XP​의 세 가지를 설정하였다.  본 절에서는 각 산출방안의 물리적 의미와 적용 가능성을 검토하고, 직접 계측되지 않는 전환율의 라벨 생성 및 물리적 일관성 확인까지 수행하였다. 세 방안 중 실제 ML 산출값의 최종 선정은 3장에서 데이터 특성 및 모델링 관점의 검토를 추가하여 수행한다.

한편 반응기 대체모델에는 반응 및 출구 품질과 함께 입·출구 사이의 압력 관계를 산출하는 기능도 필요하다. 이에 다음 2.3절에서는 반응기의 압력 및 압력강하 산출방안을 별도로 검토하였다.

2.3 압력 관계 산출 방안 검토

반응기 입구압력 P1, 출구압력 P2 및 반응기 압력강하 DP는 다음의 관계를 가진다.

P2=P1−DP

따라서 APS에서 반응기 압력을 계산하기 위해서는 세 변수 중 두 변수의 값이 독립적으로 결정되어야 한다. 실측 데이터에는 반응기 출구압력 P2가 포함되어 있으나 이를 고정 입력값으로 사용하면 새로운 운전조건에 따른 압력 변화를 APS에서 계산할 수 없다. 또한 반응기 입구압력 P1과 압력강하 DP는 문제에서 직접 제공되지 않으므로 반응기 압력 계산을 완성하기 위한 추가적인 산출 관계가 필요하다.

이에 본 절에서는 주어진 공정 조건과 실측 데이터를 활용하여 반응기 입구압력, 출구압력 및 압력강하를 운전조건에 따라 산출할 수 있는 방안을 순차적으로 검토하였다. 이를 통해 APS의 자유도를 충족하는 동시에 실제 운전에서 나타난 압력 변화를 재현하고자 하였다.

2.3.1 APS 기반 반응기 입구압력(P_1) 계산

프로필렌 공급압력과 HX-1005의 압력강하는 문제에서 제공되므로 FCV-1004에서 발생하는 압력강하가 결정되면 반응기 입구압력 P1을 계산할 수 있다. 이때 벤젠과 프로필렌이 혼합되는 MX-1에서는 별도의 압력강하가 발생하지 않으며 혼합 후 압력은 두 유입 스트림 중 낮은 압력으로 결정된다고 가정하였다. 따라서 상대적으로 압력이 낮은 프로필렌 유로의 압력이 혼합기 후단 압력을 결정하며 P1은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

P1 = P_FCV,in − DP_FCV−1004 − DP_HX−1005

이에 FCV-1004의 압력강하를 결정하기 위한 방법으로 ① 밸브 압력강하 DP_FCV−1004를 일정하게 지정하는 방법, ② 특정 운전점에서 산정한 유효 유량계수 ACv를 일정하게 적용하는 방법, ③ 밸브 고유 Cv와 운전점별 개도를 각각 반영하는 방법을 검토하였다.

먼저 밸브 압력강하를 상수로 지정하는 방법은 유량과 밸브 개도가 변하더라도 동일한 압력손실이 발생한다고 가정해야 하므로 전체 운전범위에 적용할 근거가 부족하다. 또한 유효 유량계수 ACv를 일정하게 적용하는 방법은 FCV-1004의 개도가 고정되어 있다는 가정을 포함한다. 그러나 FCV-1004는 FRC-1004의 제어 신호에 따라 개도가 조절되는 제어밸브이므로 실제 운전에서는 유량 변화에 따라 유효 유량계수도 함께 변화한다.

밸브 고유 Cv와 개도를 분리하여 적용하는 방법이 제어밸브의 실제 작동 원리를 가장 적절하게 반영하지만 이를 위해서는 밸브 특성곡선과 운전점별 개도 또는 제어기 출력 정보가 필요하다. 해당 정보가 제공되지 않았으므로 이 방법 역시 적용하기 어려웠다.

따라서 FCV-1004에 압력강하 또는 유량계수와 같은 단일 조건을 부여하는 것만으로는 반응기 입구압력 P1을 전체 운전범위에서 독립적으로 결정하기 어렵다고 판단하였다. 이에 다음 절에서는 반응기 후단 조건을 이용하여 출구압력 P2를 산정하는 방안을 검토하였다

2.3.2 밸브모델 기반 반응기 출구압력(P_2) 계산

앞 절에서는 반응기 상류의 FCV-1004 운전조건을 이용하여 입구압력 P1을 산정하고자 하였다. 그러나 제어밸브의 운전점별 개도 정보를 확보할 수 없어 해당 방법을 적용하기 어려웠다. 이에 반응기 후단의 압력조건을 이용하여 출구압력 P2를 산정하는 방법을 검토하였다.

반응기 출구압력 P2는 HV-1101 전단 압력에 해당한다. 따라서 HV-1101 출구압력과 밸브에서 발생하는 압력강하를 이용하면 다음과 같이 계산할 수 있다.

P2 = P_HV,out + DP_HV−1101

문제에서 HV-1101의 출구압력은 1.8 bar로 제공되므로 HV-1101의 압력강하가 결정되면 반응기 출구압력 P2를 계산할 수 있다. 이에 밸브 압력강하를 결정하기 위한 방법으로 ① DP_HV−1101을 일정한 값으로 지정하는 방법과 ② HV-1101의 유량계수를 지정하여 밸브 모델에서 압력강하가 계산되도록 하는 방법을 검토하였다.

먼저 밸브 압력강하를 상수로 지정하면 출구압력 P2를 직접 계산할 수 있다. 그러나 밸브 압력강하는 유량과 유체 물성에 따라 변하므로 모든 운전조건에 동일한 값을 적용하면 실제 운전에서 나타나는 출구압력의 변화를 반영하기 어렵다. 또한 문제에서 HV-1101의 대표 압력강하가 별도로 제공되지 않아 상수값을 결정할 근거도 충분하지 않았다.

반면 HV-1101의 유량계수를 지정하면 APS의 밸브 모델이 각 운전조건의 유량과 유체 물성을 반영하여 압력강하를 계산할 수 있다. HV-1101은 제어 신호에 따라 개도가 변하는 FCV-1004와 달리 정상운전 중 개도가 일정하게 유지되는 수동밸브이므로 유량계수를 하나의 상수로 적용할 수 있을 것으로 판단하였다. 다만 이를 모델에 적용하기에 앞서 실제 운전범위에서 HV-1101의 유량계수가 일정하게 유지되는지를 확인하였다.

총 급송유량, 벤젠/프로필렌 비 및 반응기 입구온도가 서로 다른 12개의 정상상태 운전점에 대하여 실측 반응기 출구압력 PT-1100을 적용하고 각 조건을 만족하는 HV-1101의 유량계수를 APS에서 역산하였다. 그 결과 유량계수는 39.75∼40.01의 범위에 분포하였으며 평균 39.88, 변동계수 0.183%로 나타났다. 또한 운전변수 변화에 따른 뚜렷한 증감 경향이 나타나지 않아 정상운전 범위에서 HV-1101의 유량계수를 상수로 적용할 수 있다고 판단하였다.[fig-plot]

이에 HV-1101의 유량계수를 39.88로 지정하고 출구압력 1.8 bar를 적용하여 APS에서 반응기 출구압력 P2가 계산되도록 구성하였다. 총 급송유량을 15,003∼18,389 kg/h 범위에서 변화시킨 결과 계산된 P2는 실측값과 R^2=0.9989의 일치도를 나타냈으며 유량에 따른 압력 변화 기울기도 실측 대비 102.4%로 유사하였다. 따라서 HV-1101의 압력강하를 일정하게 지정하는 대신 고정된 유량계수를 이용하여 운전조건에 따른 압력강하와 반응기 출구압력 P2를 계산하는 방안을 채택하였다.

반응기 출구압력 P2가 APS에서 계산되도록 구성됨에 따라 반응기 압력 관계를 완성하기 위해 추가로 산정해야 하는 변수는 반응기 압력 강하 DP이다. 이에 다음 절에서는 반응기 압력강하의 산정 방안을 검토하였다.

2.3.3 반응기 압력강하(∆P_R) 계산

2.3.3.1 DP 데이터 구성

반응기 압력강하의 직접 계측값이 제공되지 않으므로 이용 가능한 압력 계측데이터를 바탕으로 기준 압력강하 데이터를 구성하였다. 앞서 설정한 압력전달 가정에 따라 혼합기 후단 압력은 프로필렌 공급 배관의 PT-1004와 같으며 여기에서 HX-1005의 압력강하 0.25 bar(= 25 kPa, 문제 Appendix B Table 4의 HX-1005 설계 압력손실 사양값)를 차감한 값을 반응기 입구압력 P1으로 산정하였다. 해당 값은 설계 스펙값이므로 운전조건에 따른 변화는 반영되지 않으며, 본 연구에서는 전 구간에 대해 상수로 처리하였다. 반응기 출구압력 P2에는 실측값인 PT-1100을 적용하였다.

따라서 반응기 압력강하는 다음과 같이 계산하였다.
이와 같이 구성한 DP는 직접 계측값이 아니라 앞서 설정한 압력전달 가정과 제공된 계측데이터를 이용해 산출한 값이다. 이후 반응기 압력강하 산정 방안을 검토하기 위한 기준 데이터로 활용하였다.

2.3.3.2 Ergun equation 기반 ∆P_R 계산

APS에서 운전조건에 따른 반응기 압력강하를 계산하는 방법으로 Ergun equation의 적용 가능성을 검토하였다. 충전층 반응기의 단위 길이당 압력강하는 점성항과 관성항의 합으로 다음과 같이 표현된다.

여기서 L은 촉매층 길이, v는 겉보기 유속, ρ와 μ는 각각 유체의 밀도와 점도이며, ε과 dp는 촉매층 공극률과 촉매 입자지름이다. 그러나 문제에서 ε과 dp가 제공되지 않았으므로 2.3.3.1에서 구성한 압력강하 데이터를 바탕으로 두 변수를 설정하는 세 가지 방안을 검토하였다. 

첫째, 두 변수를 모두 미지수로 두고 압력강하 데이터에 맞추어 동시에 역산하였다. 그 결과 동일한 압력강하를 나타내는 ε과 dp의 조합이 다수 존재하여 두 값을 유일하게 결정할 수 없었다. 이는 제공된 유량 변화 범위가 약 1.23배로 제한되어 점성항과 관성항의 영향을 충분히 구분하기 어려웠기 때문이다.

둘째, 한 변수를 문헌값으로 고정하고 나머지 변수를 역산하였다. 그러나 산출된 공극률이 물리적으로 타당한 범위를 벗어나, 적용한 문헌값이 본 반응기의 촉매 특성을 적절히 나타내지 못하는 것으로 판단하였다.

셋째, 두 변수를 모두 일반적인 문헌값으로 지정하여 압력강하를 계산하였다. 이 경우에도 계산값과 구성한 압력강하 데이터 사이에 큰 차이가 나타나, 일반적인 촉매 물성값을 그대로 적용하기 어려웠다.

따라서 두 변수를 동시에 역산할 경우 해가 유일하지 않았으며 문헌값을 일부 또는 전부 적용할 경우 비물리적인 역산값이나 큰 계산 오차가 발생하였다. 이에 제공된 정보만으로 촉매층 변수를 신뢰성 있게 설정하여 Ergun equation을 적용하기 어렵다고 판단하였다.[Appendix]

2.3.3.3 ML기반 ∆P_R 계산

앞 절의 검토 결과, 촉매층 공극률과 입자지름을 신뢰성 있게 설정하기 어려워 Ergun equation만으로 반응기 압력강하를 계산하는 데 한계가 있었다. 이에 반응기 압력강하 DP를 ML 모델의 출력변수로 설정하였다. 모델 학습에는 2.3.3.1에서 압력 계측데이터를 바탕으로 구성한 DP 를 학습 라벨로 사용하였다.

최종 APS 모델에서는 HV-1101의 밸브 모델을 통해 반응기 출구압력 P2를 계산하고 ML 모델이 예측한 압력강하를 더하여 반응기 입구압력 P1을 산출하도록 구성하였다.

따라서 반응기 출구압력은 후단 밸브 모델에서, 반응기 압력강하는 ML 모델에서 각각 결정되며 두 값을 이용하여 반응기 입구압력(P1)이 계산된다. 이를 통해 별도의 촉매층 물성 가정 없이 운전조건에 따른 반응기 압력 계산을 완성하였다.

2.3.4 압력 관계 산출 구조 정리

이상의 검토를 정리하면 반응기 압력 관계는 다음과 같이 구성된다. 반응기 상류의 FCV-1004는 운전점별 개도 정보가 제공되지 않아 입구압력 P₁을 독립적으로 결정할 수 없었다(2.3.1절). 반면 후단의 HV-1101은 정상운전 중 개도가 일정한 수동밸브이며 역산한 유량계수가 39.75∼40.01(평균 39.88, 변동계수 0.183%)로 일정하게 유지되었으므로, 출구압력 P₂는 유량계수 39.88과 출구압력 1.8 bar를 적용한 후단 밸브모델(HV-1101)에서 APS가 계산하도록 구성하였다(2.3.2절). 또한 촉매층 공극률과 입자지름을 신뢰성 있게 설정할 수 없어 Ergun equation을 적용할 수 없었으므로(2.3.3.2절), 반응기 압력강하 ΔP는 ML 모델의 출력변수로 설정하였다(2.3.3.3절).

따라서 최종 구조는 P₂(밸브모델 계산)와 ΔP(ML 예측)로부터 P₁ = P₂ + ΔP를 산출하는 형태이며, 세 변수 중 독립적으로 결정되는 것은 출구압력 P₂와 압력강하 ΔP, 종속적으로 산출되는 것은 입구압력 P₁이다. 즉 압력 관계에서 ML이 담당하는 산출값은 압력강하 ΔP 하나이다.

2.4 입력변수 1차 선별

ML 모델의 입력변수는 반응기 성능 변화를 유발하는 운전조건을 중심으로 단계적으로 선별하였다. 앞서 1.3절에서 확인한 바와 같이 제공된 데이터는 총 50개의 계측정보로 구성되어 있으며, 이 중 운전자가 직접 설정하는 조작조건에 해당하는 12개의 SP를 우선 검토하였다. PV는 조작조건 변화에 따른 공정의 응답을 포함하므로 본 단계에서는 입력과 출력의 관계를 명확히 구분하기 위해 SP를 기준으로 조작변수를 식별하였다.

이에 따라 반응기 계통의 압력 계측값인 PT-1004(프로필렌 공급압력)와 PT-1100(반응기 출구압력)은 조작조건이 아닌 공정응답에 해당하므로 입력 후보에서 제외하였다. 두 변수는 2.3절에서 반응기 압력강하 ΔP의 학습 라벨을 구성하는 데 사용되며, 입력변수로는 활용하지 않는다.

12개의 SP 중 데이터 수집기간 동안 실제로 변화가 부여된 변수는 FC-1002.SP, FRC-1004.SP, TC-1006.SP, TC-1103.SP, TC-1215.SP의 5개였다. 일정하게 유지된 나머지 SP는 학습 데이터 내에서 해당 조건 변화에 따른 반응기 응답을 확인할 수 없으므로 1차 후보에서 제외하였다.[인과가 적절한가? Fluctuation에 따른 거동을 반영 못한다는 의미가 될 수도 있을거같은데]

이후 5개의 조작변수를 공정상 위치와 기능에 따라 다시 검토하였다. FC-1002.SP, FRC-1004.SP 및 TC-1006.SP는 각각 반응기 유입 유량, 원료 조성비(B/P) 및 입구온도를 결정하는 운전조건으로 반응기 유입상태를 직접 구성한다. 반면 TC-1103.SP와 TC-1215.SP는 각각 반응기 후단 냉각계와 증류계의 온도 제어조건으로 반응기 유입조건을 결정하는 변수와는 구분된다.[recycle loop]

따라서 본 보고서에서는 유량, B/P 비율 및 반응기 입구온도를 ML 모델의 1차 입력 후보로 선정하였다. 이후 각 후보가 앞서 선정한 반응기 출력변수에 미치는 영향을 반응공학 및 유체역학적 관점에서 분석하였다.

한편 위 선별은 조작조건의 식별을 위해 SP를 기준으로 수행하였으나, 실제 학습에는 각 조작변수에 대응하는 실측 PV 태그를 사용한다. SP는 제어기의 목표값이므로 정정시간 동안의 실제 공정상태를 나타내지 못하는 반면, PV는 해당 시점에 반응기로 실제 유입된 조건을 나타내기 때문이다. 선정된 입력변수와 대응 태그는 다음과 같다.

| 입력변수 | 기호 | 선정 기준(조작 SP) | 학습 사용 태그(실측 PV) | 단위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 반응기 입구온도 | T_in | TC-1006.SP | TT-1006.PV | °C |
| 프로필렌 스트림 유량 | F_P | FC-1002.SP 계열 | FT-1004.PV | kg/h |
| 벤젠/프로필렌 질량유량비 | B/P | FRC-1004.SP | FRC-1004.PV | – |
| 총 급송유량 | F_total | – (계산값) | FT-1002.PV + FT-1004.PV | kg/h |

여기서 총 급송유량 F_total은 별도의 계측 태그가 아니라 벤젠 스트림 유량 FT-1002.PV와 프로필렌 스트림 유량 FT-1004.PV의 합으로 정의한다. 또한 FRC-1004는 질량유량비로 정의된 값이며(Appendix A, Mass flow ratio (Benzene / Propene)), 동일 조건의 몰비와는 값이 다르므로 혼동에 유의한다.

2.5 입력정보의 물리적 영향 분석

2.4절에서는 제공된 운전데이터와 조작조건을 바탕으로 ML 모델에 활용할 입력 후보를 1차적으로 선정하였다. 본 절에서는 이들 입력 후보가 실제로 반응기의 산출정보에 영향을 미칠 수 있는 변수인지 확인하기 위해, 각 입력조건이 반응기 거동에 미치는 영향을 물리적·반응공학적 관점에서 검토하였다. 

2.5.1 반응성능

반응정도 예측 모델의 출력 후보인 전환율, 출구온도 및 밀도는 반응의 진행에 따라 함께 변화할 수 있는 물리량이다. 따라서 세 입력 후보와 각 출력 간의 관계를 개별적으로 나누어 검토하기보다, 먼저 전환율과의 관계를 통해 입력조건이 반응 진행에 미치는 영향을 분석하였다. 이후 전환율과 출구온도 및 밀도 사이의 물리적 관계를 검토하여, 선정된 입력 후보가 세 출력 후보 모두에 반응공학적으로 영향을 미칠 수 있음을 확인하였다.

① 입력변수의 전환율 영향 검토

입구온도, B/P 비율 및 프로필렌 유량이 반응 진행에 영향을 미칠 수 있는지를 검토하기 위해, 충전층 반응기의 전환율 설계식을 기준으로 각 입력변수와의 물리적 관계를 살펴보았다.

여기서 X는 프로필렌 전환율, W는 촉매 질량, −rP는 프로필렌 소모 반응속도, FP0는 프로필렌 입구 몰유량이다. 위 설계식에서 프로필렌 유량은 FP0를 통해 전환율 변화에 영향을 미치며, 입구온도와 B/P 비율의 영향은 반응속도 −rP와의 관계를 통해 살펴볼 수 있다. 일반적으로 반응속도는 온도와 반응물의 농도 등 반응조건에 의해 결정되지만 본 문제에서는 구체적인 kinetics가 주어지지 않아 이들 변수와 반응속도 사이의 구체적인 함수 형태를 특정할 수 없으므로, 다음과 같이 일반화하여 표현하였다.

온도가 반응속도에 미치는 영향은 일반적으로 속도상수의 Arrhenius 관계로 설명할 수 있다.

따라서 입구온도의 변화는 반응기 내 온도와? 속도상수의 변화를 통해 반응속도에 영향을 미칠 수 있다. 한편 기체 혼합물에서 각 성분의 농도는 다음과 같이 나타낼 수 있다. 

여기서 yi는 성분 i의 몰분율이다. B/P 비율의 변화는 벤젠과 프로필렌의 몰분율 yB와 yP를 변화시키므로 이에 따른 반응물 농도 CB와 CP의 변화를 통해 반응속도에 영향을 미칠 수 있다. 또한 프로필렌 유량은 앞서 제시한 충전층 반응기 설계식의 FP0를 통해 전환율 변화에 영향을 미치며, 실제 공정의 압력 및 농도 조건에도 영향을 줄 수 있다. 따라서 세 입력변수 모두 전환율에 영향을 미칠 수 있는 반응공학적 근거가 있음을 확인하였다.

② 반응성능 출력정보 간 물리적 연계 검토

앞서 세 입력변수와 전환율의 물리적 연계성을 확인하였으므로, 다음으로 전환율이 나머지 출력 후보인 출구온도 및 밀도와 어떠한 관계를 갖는지 검토하였다. 

가. 전환율 ↔ 출구온도 

본 반응기는 단열 발열반응으로 운전되므로, 반응이 더 진행될수록 발생하는 반응열이 증가하며 이는 출구온도 상승으로 이어진다. 이를 단순화하면 다음과 같이 나타낼 수 있다.

따라서 출구온도는 입구온도의 직접적인 영향뿐 아니라 전환율에 따른 반응열의 영향을 함께 받는다. 동시에 온도 변화는 반응속도에 다시 영향을 미치므로, 단열 반응기에서 전환율과 온도는 서로 결합된 형태로 결정된다.

나. 전환율·출구온도·압력 → 출구밀도

밀도는 전환율만으로 직접 결정되는 값은 아니지만, 전환율에 따른 출구 조성 변화 및 출구온도와 압력을 통해 전환율과 연계된다. 기체 혼합물의 밀도는 일반적으로

로 표현할 수 있으며, 여기서 평균분자량 M과 압축성계수 Z는 출구 조성에 의존한다. 출구 조성은 반응의 진행 정도인 전환율에 따라 변화하므로 최종적으로 출구밀도는 전환율, 출구온도 및 출구압력의 함수로 나타낼 수 있다.

이러한 관계를 통해 전환율, 출구온도 및 밀도는 개별적으로 독립된 출력정보가 아니라 반응 진행과 출구 상태를 통해 물리적으로 연결되어 있음을 확인하였다.

2.5.2 압력강하

반응기 압력강하는 충전층을 통과하는 유체의 유동조건과 물성에 영향을 받으며, 이러한 관계는 Ergun equation을 통해 설명할 수 있다. 앞서 2.3.3절에서는 Ergun equation을 이용한 압력강하의 정량적 산출을 검토하였으나, 촉매층 공극률과 입자지름을 신뢰성 있게 설정하기 어려워 최종 산출방법으로 적용하지 않았다. 다만 Ergun equation은 압력강하에 영향을 미치는 주요 물리량 간의 관계를 나타내므로 본 절에서는 이를 바탕으로 입구온도, B/P 비율 및 전체 유량이 압력강하에 영향을 미칠 수 있는지를 검토하였다.

앞서 제시한 Ergun equation에서 반응기 구조와 관련된 촉매층 길이 L, 공극률 ε, 입자지름 dp가 동일한 반응기에 대해 일정하다고 보면 압력강하는 주로 겉보기 유속 u, 유체의 밀도 ρ 및 점도 μ와 다음과 같이 연계된다.


① 전체 유량의 영향

반응기 단면적 A가 일정할 때 겉보기 유속은

로 나타낼 수 있다. 따라서 전체 유량의 변화는 충전층을 통과하는 유속에 직접적으로 영향을 미치며, 유속은 Ergun equation의 점성항과 관성항에 모두 포함된다. 이에 따라 전체 유량은 반응기 압력강하와 직접적으로 연관되는 입력정보로 판단하였다.

② 입구온도의 영향

입구온도는 Ergun equation에 직접 포함되지는 않지만, 반응기 내 유체의 밀도와 점도를 변화시킬 수 있다.

또한 질량유량이 주어지는 경우 밀도 변화는 겉보기 유속에도 영향을 미친다. 따라서 입구온도는 유체의 밀도, 점도 및 유속과의 관계를 통해 반응기 압력강하에 영향을 미칠 수 있다.

③ B/P 비율의 영향

B/P 비율은 Ergun equation에 직접 포함되는 변수는 아니지만, 반응기로 유입되는 벤젠과 프로필렌의 혼합물 조성을 변화시킨다. 혼합물 조성이 변하면 평균분자량과 압축성계수 등이 달라져 밀도가 변할 수 있으며, 점도 역시 조성에 따라 영향을 받을 수 있다. 따라서 B/P 비율은 혼합물 조성에 따른 밀도와 점도 변화를 통해 반응기 압력강하에 영향을 미칠 수 있는 입력변수로 판단하였다.

2.6 예측 목적별 이중 ML 모델 구성

앞선 분석을 통해 반응기 입구온도와 B/P 비는 두 산출 목적의 공통 입력으로 선정하였으나 유량정보는 예측 대상에 따라 서로 다르게 정의하였다. 이에 반응기 대체 문제를 다음의 두 입·출력 관계로 구분하였다.

(T_in,B⁄P,F_P)→y_reaction

(T_in,B⁄P,F_total)→y_pressure

반응 정도 예측에는 한계반응물 공급량을 나타내는 프로필렌 유량 F_P을, 압력 관계 예측에는 고정층의 유동부하를 나타내는 전체 유량 F_total을 적용하였다

두 산출정보는 동일한 반응기에서 형성되지만, 각 현상을 설명하는 유량의 물리적 기준과 이에 따른 입력공간이 서로 다르다. 이를 하나의 모델로 통합하는 것은 서로 다른 지배 메커니즘을 하나의 입·출력 함수로 표현하는 것과 같으며, 각 출력과 직접 대응하는 물리정보를 모델 구조에 반영하기 어렵다. 따라서 본 연구에서는 반응 정도와 압력 관계를 각각 독립적인 예측문제로 정의하고, 각 관계를 별도로 학습하는 이중 ML 구조를 구성하였다.

두 모델에는 동일한 전처리 및 학습 절차를 적용하되, 반응 정도 모델에는 프로필렌 유량을, 압력 관계 모델에는 전체 유량을 입력하였다. 즉, 이중 ML 구조는 단순한 출력 분리가 아니라, 반응과 유동을 지배하는 서로 다른 물리정보를 각각의 모델에 직접 대응시키기 위한 구조적 선택이다.

표 2-1. 입력변수별 데이터 범위

| 입력변수 | 태그 | 전체 (3,066행) | 학습 (10/13–10/16, 1,924행) | 검증 (10/17–18, 661행) | 정상운전점 (10/12, 481행) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 반응기 입구온도 (°C) | TT-1006.PV | 330.0 – 360.0 | 330.0 – 350.0 | 338.9 – 360.0 | 341.6 (고정) |
| 프로필렌 유량 (kg/h) | FT-1004.PV | 2,499.7 – 3,660.9 | 2,499.7 – 3,660.9 | 2,499.8 – 3,000.0 | 3,000.0 (고정) |
| B/P 질량유량비 (–) | FRC-1004.PV | 4.00 – 6.00 | 4.00 – 6.00 | 4.50 – 5.01 | 5.00 (고정) |
| 총 급송유량 (kg/h) | FT-1002.PV + FT-1004.PV | 14,999.5 – 18,428.4 | 14,999.5 – 18,428.4 | 14,999.6 – 18,000.0 | 18,000.0 (고정) |

데이터는 10월 12일 정상운전 확인 구간, 10월 13일∼16일 단일변수 시험 구간(학습), 10월 17일 15:00∼18일 02:00 순차 다변수 시험 구간(검증)으로 구분된다. 따라서 위 표의 학습 구간 범위를 벗어나는 조건에 대한 예측은 외삽에 해당하며, 이에 대한 검토는 3장에서 수행한다. 참고로 같은 구간의 출력 범위는 전환율 X 0.310∼0.951, 반응기 압력강하 ΔP 19.9∼31.5 kPa이다.